- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年扩建2万米预制直埋保温管建设项目

建设单位：（盖章）淄博悦达保温建材有限公司

编制日期：          2022年05月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年扩建2万米预制直埋保温管建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-370392-89-02-369571 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘少纯 | 联系方式 | 18653571289 |
| 建设地点 | 山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首 |  |  |
| 地理坐标 | 117度55分53.941秒，36度42分3.961秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 C2924 泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29、塑料制品业292、其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-370392-89-02-369571 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 1.0 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月（2022.06-2023.07） |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱 污”项目的通知》( 鲁环字[2021]58号)要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业:金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业:装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面,总占地约360余亩。主导产业:冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家)产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 二、商家镇工业集聚区 1.山东松柳智能制造产业片区 东起杨家村中心大街，西至冶西村，北至胶王路，南至冲山。规划占地面积约600亩，以承接高端装备制造、工业机器人、高端电子靶材等为主。 2.齐鲁智能制造产业片区 位于商家镇西部，东起山东宜景生态科技有限公司，西至镇边界，北至商中路，南至冲山。规划总用地40.96公顷，园区以胶王路为界划分为南、北两个区域，以汽车配件、五金机械配件、新材料等产业为主。 3.冶头工业片区 东起正阳西路，西至七河村村西端，南至胶王路、齐鲁智能制造产业园，北至七河村村北端，总占地面积约800亩，以机械制造、五金加工、服装加工、建材、木器加工、新材料等产业为主。 本项目为预制直埋保温管建设项目，位于萌水镇、商家镇工业聚集区中的萌水镇智能制造产业片区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目为预制直埋保温管建设项目，工艺为购买钢管安装支架固定，套上成品PE外管，两侧内管与外管之间环状区域加密封盖，PE外管设有进料口和排气口，用枪头将定量的白料(组合聚醚)和黑料(多亚甲基多苯基异氰酸酯)充分混合后注入钢管与PE外管之间进行发泡，行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 本项目已于山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案文号为2204-370392-89-02-369571。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见，该厂址选择符合淄博市文昌湖省级旅游度假区用地规划要求。项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”中的“限制类”和“禁止类”，因此符合国家及地方的用地规划。 3、“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线：生态红线是指生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。经查阅《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），距本项目最近的生态红线区为文昌湖水源涵养生态保护红线区，具体范围见下表： 表1 文昌湖水源涵养生态保护红线区范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积（km2）; 生态功能; 类型; 备注. 文昌湖水源涵养生态保护红线区; SD-03 -B1-05; 北起萌山水库大坝，南至环湖南路，西至环湖西路，东至环湖东路; 8.22; 水源涵养、生物多样性维护; 湿地; 为文昌湖省级湿地公园，为省级生态保护红线. 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》可知，文昌湖水源涵养生态保护红线区位于项目区西侧4.01km，本项目不在文昌湖水源涵养生态保护红线区内，符合山东省生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》（2022年1月24日）数据可知：项目所在区域大气环境中各主要污染物的平均浓度为 PM100.084mg/m3、PM2.5：0.043mg/m3、SO2：0.012mg/m3、NO2：0.035mg/m3，项目区域环境空气质量NO2、SO2可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级年均值标准，PM10、PM2.5不能满足标准，因此项目所在评价区域为不达标区域。根据《关于印发2020年全市生态环境保护综合治理任务的通知》（淄办发电[2020]24号）以及《淄博市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》等文件要求，淄博市将通过加强工业污染深度治理，加大扬尘污染管控力度等措施，全市环境空气质量优良率达到63%以上，SO2、PM2.5、PM10和NO2浓度分别控制在19微克/立方米、54微克/立方米、87微克/立方米和40微克/立方米；O3浓度控制在160微克/立方米以内，扭转环境空气质量下滑趋势，并实现逐年改善，当地环境空气质量逐步改善。本项目排放的特征污染物主要是VOCs，本次环评搜集了《山东大亚海洋装备工程技术有限公司年产1万吨海工装备关键部件技术提升项目环境影响报告书》中的VOCs监测数据（监测时间：2020年3月6日~2020年3月12日），位于本项目北侧2.37千米，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。本项目排放污染物为VOCs，可达标排放，排放量较小，对区域实施环境质量改善影响较小，目前淄博市已制定了《2021 年全市生态环境保护综合治理工程任务清单》，本项目不违背其治理要求。本项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》数据可知，文昌湖区范阳河张博路附线类别为III类，质量指数为6.6788，该河段地表水水质浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。本项目废气在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线：本项目为扩建项目，项目所用新鲜水来自当地供水管线，用电来源为市政供电所提供，扩建项目新增用电量约1.0万kWh/a，扩建完成后全厂用电量为3.0万kWh/a，扩建项目新增用水量约24m3/a，扩建项目完成后全厂用水量为72m3/a。能源消耗不超过当地的资源利用承载力，对当地资源消耗影响较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单：根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24号），项目属于生态环境准入项目。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 - 4、生态环境分区管控符合性分析 - 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于一般管控单元，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办【2021】4号），萌水镇环境准入清单见下表： - 表2 项目与淄环委办〔2021〕24 号的符合性分析一览表 - 内容; - 文件要求; - 本项目情况; - 符合性分析. 空 间 布 局 约 束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 11 月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33 号）等相关要求管控。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任 何建设不得占用。 5.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 1.项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项； 2.项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内； 3.项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元； 4.项目不占用永久基本农田。 5.项目为预制直埋保温管建设项目，生产过程中产生的VOCs经配套二级活性炭装置处理后达标排放； 6.项目所在区域不属于污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区。; - 符合. 污 染 物 排 放 管 控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、 扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; - 项目不属于“两高”项目； - 项目需申请总量及倍量替代，建成后需及时申报排污许可； - 项目仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运 - 项目仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。 - 经计算，项目各污染物排放均满足标准要求，项目建成后及时申领排污许可； - 项目施工期需根据《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112 号）的相关要求加强管理。; - 符合. 环 境 风 险 防 控; 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; - 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内； - 项目不占用永久基本农田； 3.项目建成后需及时编制企业事业单位突发环境事件应急预案并定期开展演练； 4.项目危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标（GB18597-2001）及修改单的要求。; - 符合. - 5、环保政策符合性分析 （1）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的符合性 表3 本项目与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策符合性 项目; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 源头和过程控制; （十）在涂料、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术综合措施：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2.根据涂料工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型粘胶剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或; 本项目生产过程中使用原料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，项目发泡工序产生的VOCs经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放，不存在露天作业的问题; 符合. 末端治理与综合利用; （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目挥发性有机废气VOCs均采用配套集气罩收集+“二级活性炭”处理后通过15m高排气筒有组织排放，处理效率≥80%；废活性炭暂存于危废间由有资质的危废单位进行处置。; 符合. 由上表可知，本项目的建设总体符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年31号公告）的各项要求。 （2）与山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发〔2019〕146号）符合性分析 表4 项目与山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发〔2019〕146号）符合性分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 一; 控制思路与要求. （一）; 推进源头替代. 1; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物讲解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洁剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，分类储存，储存过程中不会产生VOCs，项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放，从源头上减少了VOCS废气排放。; 符合. （二）; 加强过程控制. 1; 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，储存过程中不会产生VOCs，项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; 本项目采用自动化生产线，发泡工序产生的VOCs经集气罩收集配套活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 4; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》(GBT35077)，通风管路设计应符合《通风管道技术规程》( JGJ/T141)等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。; 项目发泡工序产生的VOCs经集气罩收集配套活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 5; 推进建设适宣高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理生产过程产生的有机废气；采用二级活性炭吸附装置处理有机废气。; 符合. 6; 治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等高子等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氣逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026)要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化然烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HI2027)要求。采用蓄热然烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 本项目治污设施的设计与安装充分考虑了安全性、经济性及适用性; 符合. （三）; 加强末端管控. 1; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克每小时、重点区域大于等于2千克小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80％。有行业排放标准的按其相关规定执行。; 根据工程分析，本项目VOCs初始排放速率<2kg/h，环保设施对VOCs的处理效率可达到80%; 符合. 二; 行业指导意见. 表面涂装行业. 1; 表面涂装行业是在加工对象表面覆以涂料膜层的行业，我省表面涂装工艺主要有金属表面(含汽车整车)喷涂、木制品喷涂、玻璃陶瓷涂装、塑料制品喷涂、皮革喷涂等。主要生产工艺为原料调配、喷凃(辊涂，人工涂布、电泳)、烘干固化等。主要污染物为苯系物、酯类、醇类等。; 本项目涉及VOCs环节为发泡工序。; 符合. 收集、治理意见. 1; 鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，储存过程中不会产生VOCs，项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放; 符合. 2; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，储存在生产车间内，储存过程中不会产生VOCs，项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放; 符合. 3; 涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。; 本项目废气收集符合设计要求; 符合. 4; 使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。; 不涉及; 符合. 5; 使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、低温等离子技术等工艺进行处理。; 不涉及; 符合. （3）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 - 表5 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析 控制思路 与要求; 规定; 本项目情况; 符合 情况. 全面加强 无组织排 放控制; 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等密闭容器内，储存过程中不会产生VOCs，项目发泡工序产生的VOCs分别经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放，减少无组织排放。`; 符合. 加强设备 与场所密 闭管理; 含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；含 VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。. 提高废气 收集率; 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目发泡工序位于密闭车间内，产生的VOCs经集气罩收集，配套“二级活性炭装置”处理后通过15m高排气筒有组织排放。项目采用局部集气罩，保证集气罩末端风速不低于0.3米/秒。; 符合. 推进建设 适宜高效 的治污设 施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力， 以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率; 企业设置二级活性炭吸附装置，提高 VOCs 治理效率。; 符合. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 - 表6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 控制要求; 规定; 本项目情况; 符合 情况. VOCs物 料储存无 组织排放 控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内， 或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地， 盛装VOCs物料的容器和包装袋在非取用状态是应加盖、封口，保持密闭。; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，储存过程中不产生VOCs，项目发泡产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理，处理后经排气筒排放; 符合. VOCs物 料转移和 输送无组 织排放控 制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 企业涉VOCs物料为组合聚醚（内含发泡剂环戊烷）、多亚甲基多苯基异氰酸脂等，储存过程中不产生VOCs，发泡产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理，处理后经排气筒排放; 符合. 含 VOCs产品 的使用过 程; VOCs质量占比大于等于 10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压 制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处 理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目为预制直埋保温管建设项目，涉VOCs工艺为发泡工序，项目发泡工序经集气罩收集后二级活性炭吸附处理后，通过一根15米高排气筒排放。; 符合. 其他要 求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年; 本项目企业按照要求建立台账，记录含VOCs原材料的相关信息，台账保存不 少于5年。; 符合. VOCs 无组织排 放废气收 集处理系 统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代 措施。 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合DB16297 或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VCOs处理设施，处理效率不应低于 80%；对 于重点地区。收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VCOs处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的要求.; 本项目废气处理系统与设备同步运行，发泡废气设置二级活性炭吸附装置处理，处理后有组织达标排放，符合DB37/2801.7-2018中排放标准的规定。; 符合. - 5、本项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 - 本项目不属于《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》所列低效落后产能，不属于其中所列钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“两高”项目，项目发泡过程中产生的VOCs经集气罩收集二级活性炭吸附处理后，通过一根15米排气筒DA001达标排放。建设符合“三线一单”要求，符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》要求。 - 6、本项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 - 本项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，项目发泡过程中产生的VOCs经集气罩收集二级活性炭吸附处理后，通过一根15米排气筒DA001达标排放。符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》要求。 - 7、本项目与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》符合性分析 ①深入调整产业结构:淘汰落后产能，持续开展“散乱污”企业专项执 法检查，各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，实施重点行业清洁化改造，改造提升传统动能，提升园区集约发展水平，加快城市建成区重污染企业搬迁改造，坚决培育壮大新动能，大力发展新能源产业，发展壮大环保产业。 ②深入调整能源结构:严控化石能源消费，持续压减煤炭使用，扩大城 市集中供热范围，开展清洁煤炭推广工作，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。 ③深入调整运输结构:提升综合运输效能，加快推进铁路、水路设施建设，减少中重型柴油货车污染排放，加大在用非道路移动源污染防治力度，强化油品管理，大幅提高新能源汽车比例，增加绿色低碳运输量，建设绿色低碳交通综合体系，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模，提升综合运输效能，减少移动源污染排放，增加绿色低碳运输量。 ④深入调整农业投入与用地结构:减少化肥使用量，强化农药使用管理，提高绿鱼生态用地质量，加强施工工地生态管控。 本项目为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，符合产业结构要求；使用的能源主要为电，为清洁能源。因此，项目符合“四增四减”三年行动方案的政策要求。 - 8、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，项目厂址中心地理坐标为117度55分53.941秒，36度42分3.961秒。项目厂区东侧为空地，西侧为空地，南侧为其他公司厂房，北侧为乡村道路，距离项目厂界最近的环境敏感目标为东北侧222m处的西衣村。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 9、与环环评[2016]150号文的符合性分析 表7 项目与环环评[2016]150号文件符合性分析一览表 分类; 具体要求; 本工程情况. 一、强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，不在生态保护红线范围内，符合要求。. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目实施后，新增污染物量较少，且在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求；符合要求。. （三）资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能、高耗水项目；符合要求。. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目位于一般控制单元，符合萌水镇负面准入清单中要求. 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 本项目不属于“未批先建”项目和“久拖不验”的项目。. 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目不存在此类违法违规行为，符合要求。. 本项目的建设可满足环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。 10、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 表8 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 相关要求; 建设内容; 符合性分析. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 项目采取了相应的污染防治措施，各污染物达标排放; 符合. 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目环保设施遵循三同时要求; 符合. 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。; 项目制定了环保管理制度，保证环保设施正常运行; 符合. 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理的依据。; 项目制定了例行监测计划，并严格执行; 符合. 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。; 项目建立污染源档案和环保管理台账; 符合. - 11、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 - 表9 与“鲁环字【2021】58号”符合性一览表 - 序号; - 文件要求; - 项目情况; - 符合性. - 1认真贯彻执行产业政策; - 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅）; 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。; - 符合. - 2强化规划刚性约束; - 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅分别负责）; - 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内; - 符合. - 3科学把好项目选址关; - 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。（省自然资源厅、省生态环境厅）; - 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内; - 符合. - 4严把项目环评审批关; - 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅）; 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，本项目不属于环境污染或生态破坏严重项目。本项目建设环境质量不超标; - 符合. - 5建立部门联动协调机制; - 各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅）; - 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内; - 符合. - 6强化日常监管执法; - 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅）; - 该项目行业类别为“C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内，项目生产过程中产生的废气经二级活性炭收集处理后通过15米高的排气筒DA001排放; - 符合. 12、与环发[2012]77号文的符合性分析 本次评价遵照国家环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在营运过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（[2012]77号）的要求。 综上所述，本项目符合国家及山东省相关环保要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 淄博悦达保温建材有限公司，成立于2019-05-17，注册资本为1000万人民币，法定代表人为刘少纯，经营状态为开业，工商注册号为370306290006699，注册地址为山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，经营范围包括建筑材料、钢材、五金机电、保温材料、塑料制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司现有项目为淄博悦达保温建材有限公司年产5万米预制直埋保温管建设项目，该项目于2019年10月编制环境影响报告表，并于2020年3月16日取得淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局批复，批复文号为淄文环报告表[2020]13号，于2020年8月6日通过自主验收。公司已于2020-10-17申领了排污许可证，编号为91370306MA3PRPP698001Q。 为了顺应市场需求，淄博悦达保温建材有限公司计划投资50万元建设年扩建2万米预制直埋保温管建设项目，扩建项目利用现有生产车间进行建设，扩建项目劳动定员2人，年运行300天，白班9小时制，扩建项目年增2万预制直埋保温管，扩建完成后，总产能达到年产7万预制直埋保温管。 二、建设内容及设备 - 项目主要建设内容见表10，生产设备清单见表11、环保设备清单见表12。 - 表10 项目组成表 序号; 工程类别; 项目名称; 现有项目建设内容; 扩建项目建设完成后建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1F，钢结构， 总面积 900m2; 1F，钢结构， 总面积 900m2; 依托现有. 办公室; 1F，砖混，总面积 200m2; 1F，砖混，总面积 200m2; 依托现有. 仓库; 1F，总面积 50m2; 1F，总面积 50m2; 依托现有. 固废间; 1F，总面积 50m2; 1F，总面积 50m2; 依托现有. 危废间; 1F，位于生产车间内部东南侧，总面积8m2; 1F，位于生产车间内部东南侧，总面积8m2; 依托现有. 2; 公用工程; 供水; 厂区供水由西衣村供水管网提供; 厂区供水由西衣村供水管网提供; 依托现有. 排水; 雨水经雨水管道排出; 雨水经雨水管道排出; 依托现有. 供电; 厂区供电接自西衣村供电网; 厂区供电接自西衣村供电网; 依托现有. 4; 环保工程; 废水; 项目生活污水排入化粪池沉淀后由环卫部门抽运；; 项目生活污水排入化粪池沉淀后由环卫部门抽运；; 依托现有. 废气; 项目发泡工序产生的 VOCs 由集气罩收集后经“光氧+活性炭吸附”处理后通过一根15米高排气筒DA001排放。; 项目发泡工序产生的 VOCs 由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后通过一根15米高排气筒DA001排放。; 依托现有工程，将现有污染治理设施“UV光氧+活性炭吸附”提升改造为“二级活性炭吸附”. 噪声; 机械设备噪声采用减震、隔声等降噪措施; 机械设备噪声采用减震、隔声等降噪措施; 依托现有. 固废; 项目职工生活垃圾由环卫部门定期清运，废包装袋收集后外售，废活性炭、废UV灯管属于危险废物，暂存于危废间，委托有危废资质的单位妥善处理，未破损的废发泡料桶，由生产厂家直接回收利用；破损的废发泡料桶集中收集暂存危废暂存间，最终委托资质单位处理。; 项目职工生活垃圾由环卫部门定期清运，废包装袋收集后外售，废活性炭、废UV灯管属于危险废物，暂存于危废间，委托有危废资质的单位妥善处理，未破损的废发泡料桶，由生产厂家直接回收利用；破损的废发泡料桶集中收集暂存危废暂存间，最终委托资质单位处理。; 依托现有，扩建项目建设完成后，环保处理设施“UV光氧+活性碳吸附装置”升级改造为“二级活性炭吸附装置”，则扩建项目建设完成 后无废UV灯管产生. - 主要生产设备 - 本项目涉及主要设备一览表见下表。 - 表11项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有项目数量; 扩建项目数量; 扩建完成后数量; 备注. 1; 行车; 2台; 1台; 3台; /. 2; 发泡平台; 2台; 2台; 4台; /. 3; 发泡机; 2台; 2台; 4台; /. 4; 穿管机; 1套; 1套; 2套; /. 5; 电加热机; 0; 1台; 1台; 冬季钢管预热. 合计; 7台/套; 7台/套; 14台/套; /. - 表12 本项目环保设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量; 备注. 1; 二级活性炭吸附装置; 套; /; 1; 活性炭箱、引风管道、引风机等. 合计; 1; /. 四、原辅材料及能源动力消耗 本项目主要原辅材料及能源动力消耗详见表13。 - 表13 主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料消耗情况. 序号; 原辅料名称; 现有项目 年用量; 扩建项目 年用量; 扩建完成后 全厂年用量; 备注. 1; 钢管; 5万米/年; 2万米/年; 7万米/年; 现有项目环评钢管年用量52万米/年，实际用量为5万米/年. 2; 聚乙烯外护管; 4.9万米/年; 1.96万米/年; 6.86万米/年; 现有项目环评聚乙烯外护管年用量为45万米/年，实际年用量为4.9万米/年. 3; 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 50t/a; 20t/a; 70t/a; 规格：250kg/桶. 4; 组合聚醚(内含发泡剂环戊烷); 50t/a; 20t/a; 70t/a; 规格：200kg/桶，220kg/桶，1.0t/桶. 5; 木支架; 50万个/年; 20万个/年; 70万个/年; 现有项目木支架实际年用量为50万个，环评中未体现. 水、电消耗情况/. 1; 水; 48m3/a; 24m3/a; 72m3/a; 由文昌湖区供水管网提供. 2; 电; 2.0万kwh/a; 1.0万kwh/a; 3.0万kwh/a; 由萌水镇供电所提供. 原辅材料理化性质： （1）组合聚醚 又称白料，聚氨酯硬泡的主要原料之一。适用于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的各种场合。项目用组合聚醚采用正戊烷发泡剂，不破坏臭氧层，可用于冷藏车、贮罐、管道、冷库、啤酒发酵罐、保鲜桶的绝热保温保冷、房屋建筑绝热防水，也适用于预制聚氨酯板材、管壳、弧形板等。组分中含有发泡剂。组合聚醚不在《中国受控消耗臭氧层物质清单》中。 （2）环戊烷 分子式C5H10，无色透明液体，有苯样的气味。熔点-93.7℃，沸点49.3℃，相对密度(水=1)0.75，相对蒸汽密度(空气=1)2.42，饱和蒸汽压53.32kPa(31℃)，燃烧热3287.8kJ/mol，临界温度238.6℃，临界压力4.52MPa。闪点-25℃，引燃温度361℃，爆炸极限1.4%~8.0%。不溶于水，溶于醇、醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂。环戊烷作为硬质聚氨酯泡沫的新型发泡剂，用于替代对大气臭氧层有破坏作用的氯氟烃(CFCS)，现已广泛应用于生产无氟冰箱、冰柜行业以及冷库、管线保温等领域。随着蒙特利尔等公约规定的禁用ODS期限的临近，CFCS和HCFCS类产品不久将被禁用，环戊烷必将成为聚氨酯发泡剂领域的主角。 - （3）多亚甲基多苯基异氰酸酯 因其是一种黑色粘稠液体，又称黑料。可广泛应用于聚氨酯硬泡保温材料的制造；还可用于房屋建筑绝热、防水、隔音、降噪。硬泡板材用于屋顶、天花板、墙板、地板。硬泡填充空心砖用于墙体，更适用于贮罐、管道绝热、油田及输油管、城镇集中供热、管道防腐保温。也用于冷藏车、空调车、绝热、易碎商品包装等。由于其特有的组成结构，在应用于泡沫制品时，具有较好的发泡流动性能，适合应用于对发泡原液流动性能要求严格的制品的制造。 黑料是一种较活泼的化学物质，极易与水发生化学反应，贮存的过程中应保证容器的干燥密封并充干燥氮气保护，使用的过程中不应与水直接接触。贮存温度低于5℃会产生结晶现象，因此必须注意防冻。一旦出现结晶，应在使用前于70~80℃加热熔化，并充分搅拌均匀。贮存温度高于50℃会生产一种不溶性的固体，粘度增大，化学性质发生变化。白料亦存在同样的性质。故要求黑、白料应贮存在室温(20~25℃)下的通风、阴凉、干燥的地方，避免日晒、雨淋。 - 五、项目主要产品 本项目主要产品详见表14。 表14 主要产品一览表 主要产品; 项目年生产量; 扩建项目年生产量; 扩建完成后年生产量; 备注. 预置直埋保温管; 5万米; 2万米; 7万米; /. 六、劳动定员及工作制度 扩建项目职工2人，现有项目职工4人，扩建完成后全厂职工6人，工作时间为一班制，每班9小时，年工作天数为300天。 七、总平面布置 1、平面布置原则 根据工程所处位置及周边状况，按照国家规范和生产工艺流程的要求，结合现场地形，保证工艺流程顺畅，衔接方便。严格遵守有关标准规范，确保安全生产，考虑防火、卫生安全距离及检修要求，因地制宜，进行合理功能分区，力求布置紧凑、布局合理，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。 2、厂区平面布置 本项目的建设地点位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，利用现有厂房进行生产。项目大门位于厂区北侧，办公室位于厂区西北侧，仓库位于大门东侧，厕所、浴室位于厂区东北侧，生产车间位于厂区南侧，固废间位于生产车间东北侧，危废间位于生产车间内部东南侧。本项目工程建筑布局层次分明，生产、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。本项目平面布置详细情况见附图3。 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 3、平面布置合理性分析 （1）该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，距离项目厂界最近的环境敏感目标为东北侧222米处的西衣村，其他敏感目标距离项目均较远，因此生产过程对其环境影响较小。 （2）由于拟建项目对外界环境要求不高，且周围企业采取相应的环保措施后能够满足相应大气污染物排放标准和工业企业厂界环境噪声排放标准，对拟建项目环境影响程度较小。因此，拟建项目与厂区周围环境相协调。 （3）厂区平面布置可以满足企业生产和管理要求，符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求。 （4）厂区内通道宽阔，能满足产品的运输和消防要求。 由以上分析，项目区平面布置较为合理。 八、公用工程 - 1、给排水 扩建项目用水主要为生活用水。新增新鲜用水量约为24m3/a，现有项目新鲜用水量为48m3/a，扩建完成后全厂用水量为72m3/a。用水由文昌湖区供水管网提供。 生活用水：扩建项目生活用水主要为职工生活用水，项目职工定员为2人，厂区设有宿舍，职工生活用水量按照40L/人·天计，则生活用水量为24m3/a，现有项目生活用水量为48m3/a，扩建完成后全厂生活用水量为72m3/a。 2、排水 项目生产过程中无生产废水生产，项目废水主要为生活污水，项目生活用水量为24m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为19.2m3/a，现有项目生活污水产生量为38.4m3/a，扩建完成后全厂生活污水产生量为57.6m3/a，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 图1扩建项目水平衡图 单位：m3/a 图2全厂水平衡图 单位：m3/a - 3、供电 该项目用电由萌水镇供电所提供，扩建项目年耗电量约1.0万kWh，现有项目年耗电量约2.0万kwh，扩建完成后全厂用电量为3.0万kwh，车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 - 5、消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 - 6、采暖和通风 本项目生活、办公供热、制冷均使用电空调。 七、环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资2.0万元，环保投资占总投资的1.0%。主要用于废气处理、地面防渗、设备的隔声减震等等。本项目环保设备及投资情况详见表15。 表15 环保设备及投资一览表 （单位：万元） 序号; 环保项; 建设内容; 环保投资. 1; 废气处理控制; 项目污染治理设施“UV光氧+活性炭吸附”改造为“二级活性炭吸附”、引风管道等; 1.5. 2; 废水处理控制; 化粪池; 依托现有. 3; 噪声处理控制; 隔声、减震等设施; 0.5. 4; 固废处理控制; 地面防渗、硬化、危废间、固废间; 依托现有. 5; 其他处理控制; 灭火器; 依托现有. 总计; 2.0. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： （一）施工期 本项目依托现有生产车间进行建设，本次施工主要为设备安装和调试，不涉及土建施工，本次环评不再对施工期做工程分析和环境影响分析。 （二）运营期 - 1、生产工艺流程及产污环节: - 图3 润滑油生产工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程简述： 项目工艺较为简单，将购买钢管安装支架固定，套上成品PE外管，两侧内管与外管之间环状区域加密封盖，PE外管设有进料口和排气口，用枪头将定量的白料(组合聚醚)和黑料(多亚甲基多苯基异氰酸酯)充分混合后注入钢管与PE外管之间进行发泡，原料桶收集至危废暂存间，发泡完后将两侧封盖及支架拆除，即成保温管检验入库。 二、主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为发泡工序产生的废气VOCs。 2、废水 本项目无生产废水产生。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运 3、噪声 本项目噪声主要来自发泡机、行车、穿管机等设备在工作过程中产生的噪声，其噪声声压级约为75~85dB(A)。 4、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废发泡料桶（HW49，废物代码900-041-49）及废活性炭（HW49，废物代码900-039-49）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，对现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况、核算现有工程污染物实际排放量，梳理与该项目存在的环境保护问题及拟采取的整改方案进行回顾分析。 一、现有项目基本情况 公司现有项目为淄博悦达保温建材有限公司年产5万米预制直埋保温管建设项目，该项目于2019年10月编制环境影响报告表，并于2020年3月16日取得淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局批复，批复文号为淄文环报告表[2020]13号，于2020年8月6日通过自主验收。公司已于2020-10-17申领了排污许可证，编号为91370306MA3PRPP698001Q。 企业现有项目环保手续情况见下表： 表16 企业现有项目环保手续情况表 项目名称; 环评 情况; 验收 情况; 排污许可情况; 现状. 年产5万米预制直埋保温管建设项目; 淄文环报告表[2020]13号; 2020.8.06自主验收; 91370306MA3PRPP698001Q; 正常运行. 2020.3.16; 2020.10.17. - 企业现有项目工艺流程 - 图4 现有项目工艺流程图 生产工艺简述： 现有项目工艺较为简单，将购买钢管安装支架固定，套上成品PE外管，两侧内管与外管之间环状区域加密封盖，PE外管设有进料口和排气口，用枪头将定量的白料（组合聚醚）和黑料（多亚甲基多苯基异氰酸酯）充分混合后注入钢管与PE外管之间进行发泡，原料桶收集至危废暂存间，发泡完后将两侧封盖及支架拆除，即成保温管检验入库。 - 现有项目环境影响分析 现有项目废气主要为发泡工序产生的VOCs。 1、发泡工序经集气罩收集的VOCs 现有项目发泡工序产生的VOCs经集气罩收集后“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过一根15米高排气筒DA001排放。 项目发泡过程中会产生VOCs，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2924泡沫制造行业系数表”模型发泡工艺VOCs产污系数为30kg/t·产品，全厂发泡料总用量为100t/a（发泡后成品与原料用量相同），则发泡工序VOCs产生量为3.0t/a，项目集气罩收集效率为95%，“UV光氧+活性炭吸附”处理效率按70%计，则发泡工序有组织产生量为2.85t/a，发泡工序有组织排放量为0.855t/a。 - 山东邦洁环境检测有限公司于2021年09月24日~25日对淄博悦达保温建材有限公司有组织废气进行了例行检测，检测结果如下表： 表17 现有项目有组织废气检测结果一览表 检测时间 项目; 2021.09.24; 标准 限值. 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒DA001（出口）. 标干流量（m3/h）; 5486; 5612; 5463; --. 烟气温度（℃）; 24.2; 24.2; 24.3; --. VOCs排放浓度（mg/m3）; 6.05; 6.44; 6.34; 60. VOCs排放速率（kg/h）; 3.32×10-2; 3.61×10-2; 3.46×10-2; 3.0. 由上表可知，有组织VOCs排放浓度、速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业第Ⅱ时段挥发性有机物排放限值要求（浓度限值：60mg/m3，速率限值：3.0kg/h）。 2、发泡工序未经集气罩收集的VOCs - 根据前文分析，本项目发泡工序有机废气经集气罩收集后由UV光氧+活性炭吸附处理后引至DA001排放，5%未被收集无组织排放，则本项目无组织VOCs的产生量为0.15t/a。山东邦洁环境检测有限公司于2021年09月24日~25日对淄博悦达保温建材有限公司无组织废气进行了例行检测，检测结果如下表： 表18 项目无组织废气监测结果一览表 采样日期; 采样点位; 采样频次; VOCs（mg/m3）. 2021.09.24; 1#上风向; 第一次; 0.43. 第二次; 0.47. 第三次; 0.42. 2#下风向; 第一次; 0.62. 第二次; 0.63. 第三次; 0.67. 3#下风向; 第一次; 0.81. 第二次; 0.80. 第三次; 0.82. 4#下风向; 第一次; 0.75. 第二次; 0.74. 第三次; 0.71. 最大值; 0.82. 标准限值; 2.0mg/m3. 由上表可知，现有项目无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界无组织监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 （2）废水：现有项目生产过程中不用水，项目废水主要为生活污水，现有项目生活用水量为48m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为38.4m3/a，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 - （3）噪声：现有项目噪声主要来自机械设备的运行，山东邦洁环境检测有限公司于2021年09月24日~25日对淄博悦达保温建材有限公司噪声昼间（夜间不生产）进行了例行检测，根据监测结果可知，项目厂界昼间最大噪声为57.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A））。 （4）固废：现有项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废UV灯管（HW29 900-024-29）、废活性炭（HW49 900-039-49）、废发泡料桶（HW49 900-041-49）。生活垃圾交由环卫部门定期清运；废包装袋收集后外售；废UV灯管、废活性炭、废发泡料桶为危险废物，暂存于危废暂存间，最终委托有资质的单位妥善处置。该项目固废处理措施得当，对周围环境影响较小。 四、现有项目排污汇总 表19 现有项目“三废”汇总情况一览表 项目; 污染物; 排放量; 排放去向. 废气; 有组织; VOCs; 0.855t/a; 发泡工序产生的VOCs经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001有组织排放. 无组织; VOCs; 0.15t/a; 无组织排放. 废水; COD、氨氮; 0; 生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运。. 固废; 职工生活垃圾; 0; 由环卫部门定期清运. 废包装; 0; 收集后外售. 危险废物; 废活性炭 （HW49，900-039-49）; 0; 委托有危废资质的单位妥善处理. 废UV灯管 （HW29 900-024-29）; 0. 废发泡料桶 （HW49 900-041-49）; 0. 五、存在的问题及整改措施 表20 现有项目存在的环境问题及改进措施 存在问题; 整改建议; 计划整改完成时间. 环保标识、环境管理制度等不完善; 完善环保标识、制定岗位责任制度、公示制度、宣传制度等，加强车间管理。; 2022.8.1. 车间内物品摆放杂乱; 应定期整理车间; /. 环保处理设施“UV光氧+活性炭”处置装置有机废气处理效率较低; 建议提升改造为“二级活性炭吸附装置”; 2022.7. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 - 常规污染物 根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，淄博市范围内环境空气中污染物SO2（14μg/m3）、NO2（35μg/m3）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3））；CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3））；PM10（77μg/m3）、PM2.5（47μg/m3）年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3））；O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。 其中，文昌湖区2021年度污染物浓度统计如下： 表21 文昌湖区2021年污染物平均浓度统计表 项目; PM2.5; PM10; NO2; SO2. 浓度，mg/m3; 43; 84; 35; 12. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表22 文昌湖区2021年度环境空气质量达标判断 污染物; 平均指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占比率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 35; 40; 87.5; 达标. PM10; 84; 70; 120; 不达标. PM2.5; 43; 35; 122.9; 不达标. 根据上表，项目区域环境空气质量SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级年均值标准，PM10、PM2.5无法满足。 为了不断改善市政环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：为贯彻落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）要求，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，市政环境空气质量将持续改善。 为判断项目所在区域非甲烷总烃的达标情况，环境空气质量现状评价选用《山东大亚海洋装备工程技术有限公司年产1万吨海工装备关键部件技术提升项目环境影响报告书》中的监测数据（监测时间：2020年3月6日~2020年3月12日），位于本项北侧2.37米，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据”的要求，因此，本项目选取的大气现状监测点具有代表性。 监测结果如下： 表23 非甲烷总烃监测结果 检测日期; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. 1#厂址; 2#官三村; 2.0. 2020.3.6; 01:57; 0.73; 0.57. 07:59; 0.42; 0.64. 13:56; 0.81; 0.76. 19:59; 0.80; 0.94. 2020.3.7; 01:59; 0.92; 0.66. 07:56; 0.81; 0.77. 13:58; 0.57; 0.53. 19:55; 0.67; 0.78. 2020.3.8; 01:57; 0.62; 0.60. 07:59; 0.68; 0.86. 13:57; 0.83; 0.77. 19:56; 0.82; 0.72. 2020.3.9; 01:56; 0.53; 0.64. 07:59; 0.68; 0.84. 13:56; 0.77; 0.71. 19:58; 0.65; 0.84. 2020.3.10; 01:58; 0.68; 0.72. 07:57; 0.80; 0.82. 13:58; 0.90; 0.85. 19:55; 0.86; 0.70. 2020.3.11; 01:58; 0.58; 0.47. 07:55; 0.66; 0.60. 13:57; 0.88; 0.79. 19:59; 0.87; 0.80. 2020.3.12; 01:56; 0.54; 0.64. 07:58; 0.69; 0.76. 13:56; 0.85; 0.78. 19:55; 0.93; 0.73. 综上所述，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定。 2、地表水 根据项目地理位置可知，该区域地表水为范阳河，该段功能区划分为地表水V类。根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》数据可知，文昌湖区范阳河张博路附线质量指数为6.6788，该河段地表水水质浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 根据上表可知，项目附近地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中V类标准要求。 3、声环境 - 根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 - 4地下水、土壤 - 本项目建成后，基本不会对土壤环境造成不利影响，故本评价原则上无需开展土壤现状调查。 - 生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物。 - 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表24。 表24 主要环境保护目标及级别一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂区距离（m）; 保护级别. 大气环境; 西衣村; EN; 222; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 生态环境; 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 营运期有组织VOCs排放浓度、速率执行《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1中“其他行业”第II时段相关标准（VOCs排放浓度：60mg/m3，排放速率：3.0kg/h）；无组织VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.7—2019）表2中相关标准（2.0mg/m3），厂区内无组织 VOCs 排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值（6.0mg/m3）表25 废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 有组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 有组织排放监控速率限值（kg/h）; 厂区内无组织监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 2.0; 60; 3.0; 6. 二、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表26。 表26 厂界噪声排放标准 类别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A). 2类; 60; 50. 三、固废 - 一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需代替的污染物排放总量指标的2倍进行削减代替（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。代替指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。根据淄博市生态环境局网站发布的《生态淄博建设工作简报-2020年12月份及全年环境质量情况通报》(2021年第1期)，文昌湖区PM10、PM2.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求，年评价不达标，项目处于不达标区，则项目所在区域实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替。 与本项目有关的总量控制项目为VOCs。 扩建项目建设完成后，VOCs排放量为1.008t/a，其中有组织VOCs排放量为0.798t/a，无组织VOCs排放量为0.21t/a。 项目位于淄博市为文昌湖区，总量实行1：2替代，因此，需申请的总量控制指标为：VOCs：2.016t/a，其中原有项目环评中已申请总量0.19t/a，则本项目需申请的总量控制指标为：VOCs：1.826t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，利用现有厂房进行生产，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 本次扩建项目与现有项目共用同一套环保处理设施，同时将原有“UV光氧+活性炭”设备拆除，更改为“二级活性炭”进行处理，由于现有项目环保处理设施发生变更，且扩建项目与现有项目共用同一套环保处理设施，因此，本次环评评价对全厂废气重新分析。 1、废气产生及排放情况 项目废气主要为发泡工序产生的VOCs。 - 表27 大气污染物排放情况表 - 序号; - 产污环节; - 污染物 - 种类; - 排放形式; - 污染物治理设施; - 排放去向; - 有组织排放口名称. - 设施名称及工艺; - 废气量m3/h; - 收集效率%; - 去除率 %; - 是否为可行性技术. - 1; - 发泡工序; - VOCs; - 有组织; - 二级活性炭; - 20000; - 90; - 80; - 是; - 15米高排气筒; - DA001. 本项目有机废气处理选用“二级活性炭吸附”处理工艺，均具有较强的可行性及技术适用性，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中所列的可行技术。 - 表28 排放口基本情况一览表 - 有组织排放口名称; - 编号; - 地理坐标; - 类型; - 高度; - 内径; - 温度. - 发泡工序; - DA001; - E：117°55′52.61″， - N：36°42′2.16″; - 一般排放口; - 15m; - 0.40; - 35℃. 2、污染源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目发泡工序产生的VOCs源强核算采用污染系数法。 - 废气污染物源强核算情况见表27。 - 表29 废气污染物源强核算情况一览表 - 工序; - 装置; - 排放源; - 污染物种类; - 污染物产生; - 治理措施; - 污染物排放; - 排放时间（h/a）. - 产生浓度（mg/m3）; - 速率（kg/h）; - 工艺; - 收集效率（%）; - 处理效率（%）; - 废气量（m3/h）; - 排放浓度(mg/m3 ); - 排放速率（kg/h）. - 发泡工序; - 二级活性炭吸附装置; - DA001; - VOCs; - 73.9; - 1.478; - 二级活性炭吸附; - 95; - 80; - 20000; - 14.8; - 0.296; - 2700. |
| --- | --- |

|  | - 3、源强核算过程 1、有组织废气 1）发泡产生的VOCs 项目发泡过程中会产生VOCs，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2924泡沫制造行业系数表”模型发泡工艺VOCs产污系数为30kg/t·产品，全厂发泡料总用量为140t/a（发泡后成品与原料用量相同），则发泡工序VOCs产生量为4.2t/a，项目发泡工序产生的VOCs经集气罩收集二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放。项目集气罩收集效率为95%，二级活性炭吸附装置处理效率按80%计，则发泡工序有组织产生量为3.99t/a，发泡工序有组织排放量为0.798t/a，项目发泡工序年运行时间为2700小时，引风机风量为20000m3/h，则有组织产生速率为1.478kg/h，有组织产生浓度为73.9mg/m3，有组织排放速率为0.296kg/h，有组织排放浓度为14.8mg/m3。 2、无组织废气 1）发泡工序集气罩未收集的VOCs 由前文计算，项目发泡工序VOCs产生量为4.2t/a，集气罩收集效率为95%，则无组织VOCs排放量为0.21t/a，发泡工序年运行时间为2700小时，则无组织VOCs排放速率为0.078kg/h。 - 4、污染物达标情况分析 - 表30 项目废气污染物排放情况一览表 - 排放源; - 污染物种类; - 治理设施; - 污染物排放浓度/（mg/m3）; - 污染物排放速率（kg/h）; - 污染物排放量（t/a）. - 发泡工序; - VOCs; - 二级活性炭吸附装置; - 14.8; - 0.296; - 0.798. - 厂界; - VOCs; - 密闭车间、加强管理; - /; - 0.078; - 0.21. - 根据上文计算可知，排气筒DA001VOCs排放浓度为14.8mg/m3，排放速率为0.296kg/h，排气筒DA001VOCs排放浓度及速率均满足《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1中“其他行业”第II时段相关标准（浓度：60mg/m3，速率：3.0kg/h）。 项目运营期无组织VOCs排放量为0.21t/a，无组织VOCs排放速率为0.078kg/h。项目无组织排放废气厂界浓度见下表。 表31 无组织排放源厂界浓度估算结果 污染物; 东厂界; 南厂界; 北厂界; 西厂界; 标准值mg/m3. 距离m; 浓度mg/m3; 距离m; 浓度mg/m3; 距离m; 浓度mg/m3; 距离m; 浓度mg/m3. 生产车间VOCs; 1; 0.001266; 1; 0.001266; 80; 0.02343; 1; 0.001266; 2.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; /. - 由上表可知，本项目厂界无组织VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表2中相关标准，厂区内无组织 VOCs 排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值；对周围环境影响较小，预计，本项目投产后，在采取本报告中提出污染防治措施后，对环境空气质量影响较小，不会改变区域整体环境空气质量改善趋势。 - 5、非正常工况 - 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 通过分析，废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，此次评价考虑废气治理设施出现故障，处理效率为零的情况。非正常工况下废气排放情况见下表。 - 表32 污染源非正常情况排放一览表 污染源; 年发生 频次; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 应对措施. 发泡 工序; 1次/a; VOCs; - 73.9; - 1.478; 60min; 定期检修，如果故障在1h内无法恢复正常运行，应立即停止运行. 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： - 发生停电时及时转换电力线路； - 对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； - 开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 6、监测计划 本项目为预制直埋保温管建设项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求，对废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）进行监测。废气监测方案见下表。 表 33 本项目废气监测方案 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; VOCs; 1次/年. 厂界; VOCs; 1次/年. 7、废气环境影响分析 （1）环境影响分析 项目所在区域为不达标区，根据鲁环发[2020]50号《关于印发山东省落实<京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>实施细则的通知》及地市相关要求，采取能源结构调整、产业结构优化、面源污染杂综合防治、生态保护和建设、削峰降速等措施后，可使区域大气环境得到进一步改善。 项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。距离项目最近的敏感目标为距厂界东北侧222m处的西衣村，生产废气经密闭车间、加强管理后无组织达标排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。 - 二、废水 扩建项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排。综上所述，本项目对周围地表水无影响。 三、噪声环境影响分析 扩建项目噪声主要来自发泡机、穿管机、行车等设备在工作过程中产生的噪声，其噪声声压级约为75~85dB(A)，本项目通过合理布置噪声源位置，安装减震垫等措施，可有效降低噪声强度。 评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声环境预测模式如下： （1）点声源衰减模式。 Lr=Lr0-20lg（r/r0） 式中：Lr——距离源 r 处的 A 声级，dB（A）； Lr0——距声源 r0 处（1m）的 A 声级，dB（A）。 （2）噪声叠加公式： Lpli（T）=10lg（j=1N100.1Lplij） 式中：Lpli（T）——靠近围栏结构处室内N个声源的叠加声级，dB（A）； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）。 项目主要噪声设备机运营期设备厂界噪声预测结果详见表34。 表34 扩建项目装置主要噪音设备 序号; 主要噪声源; 数量; 原始源强; 降噪 措施; 治理后源强. 1; 行车; 1台; 85; 隔声、减振; 60. 2; 发泡平台; 2台; 75; 50. 3; 发泡机; 2台; 75; 50. 4; 穿管机; 1套; 75; 50. 5; 电加热机; 1台; 80; 55. 6; 二级活性炭装置及配套引风机; 1套; 85; 60. 表35 各厂界噪声预测结果一览表 单位dB（A） 序号; 厂界 距离; 时间; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 1.5; 昼间; 37.33; 55.6; 55.66; 60; 达标. 西厂界; 2; 昼间; 41.41; 53.8; 54.04; 60; 达标. 南厂界; 1; 昼间; 39.37; 56.0; 56.09; 60; 达标. 北厂界; 80; 昼间; 41.92; 53.2; 53.51; 60; 达标. 企业夜间不生产，由上表预测结果可知，厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间：60dB（A）），对周围声环境质量影响较小。 设备使用过程中应加强日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产；做好设备基础减震。 - （2）噪声监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求， 项目需对噪声进行监测。本项目噪声监测方案见下表。 - 表36 噪声排放及监测要求 - 序号; - 环境要素; - 监测位置; - 监测项目; - 监测频率. - 1; - 噪声; - 厂界; - 等效连续A声级; - 每季度一次. - 四、固废 本项目固体废物环境影响评价按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）进行。 - 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装袋、废发泡料桶（HW49，废物代码900-041-49）及废活性炭（HW49，废物代码900-039-49）。 - 1、职工生活垃圾 扩建项目职工定员2人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计，则扩建项目生活垃圾产生量为0.3t/a，现有项目生活垃圾产生量为0.6t/a，扩建完成后全厂生活垃圾产生量为0.9t/a，放入垃圾桶由环卫部门定期清运。 2、废包装袋 扩建项目原辅料木支架为袋装，扩建项目年用20万个木支架1000个/袋，则扩建项目废包装产生量为200个/年，单个包装袋约1kg，则扩建项目废包装袋产生量为0.2t/a，现有项目废包装袋产生量为0.5t/a，扩建完成后全厂废包装袋产生量为0.7t/a，属于一般工业固废，暂存于固废间，外售。 3、废发泡料桶（HW49 900-041-49） 扩建项目发泡料（多亚甲基多苯基异氰酸脂、组合聚醚(内含发泡剂环戊烷）均为桶装，其中多亚甲基多苯基异氰酸酯用量为20t/a，规格为250kg/桶，则多亚甲基多苯基异氰酸酯空桶产生80个/年，单个重量约2.5kg，则多亚甲基多苯基异氰酸酯空桶产生量为0.2t/a，组合聚醚(内含发泡剂环戊烷）用量为20t/a，规格为1.0t/桶，则组合聚醚(内含发泡剂环戊烷）空桶产生20个/年，单个重量约2.5kg，则组合聚醚(内含发泡剂环戊烷）空桶产生量为0.05t/a，则扩建项目发泡料桶产生量为0.25t/a，现有项目发泡料桶产生量为1.25t/a，扩建完成后全厂发泡料桶产生量为1.5t/a，其中其中未破损的废发泡料桶产生量约占95%，产生量为1.425t/a，由生产厂家直接回收利用；破损的废发泡料桶产生量约为5%，产生量为0.075t/a，属于危险废物(HW49，代码900-041-49)，集中收集暂存危废暂存间，最终委托资质单位处理。 - 4、废活性炭（HW49，900-039-49） - 二级活性炭吸附装置需定期更换活性炭，扩建项目处理VOCs过程中用到活性炭，经查阅《建筑学研究前沿》2017年第19期中的《活性炭纤维吸附工业有机废气及其深度处理》（作者：黄兆彬）中的相关资料可知，1kg活性炭可吸附0.25kgVOCs，该项目生产过程VOCs处理量为0.912t/a，则需要活性炭量为3.648t/a，吸附废气0.912t，因此废活性炭产生量为4.56t/a，现有项目废活性炭产生量为2.43t/a，扩建完成后全厂废活性炭产生量为6.99t/a。由《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废活性炭属于危险废物，废物代码为（HW49 900-039-49），收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位定期处理。 - 表37 固体废物产生情况汇总表 - 序号; - 固废名称; - 产生工序; - 形态; - 属性; - 废物代码; - 预计产生量t/a; - 处置 - 措施. - 1; - 生活 - 垃圾; - 职工生活; - 固态; - 一般固废; - /; - 0.9; - 环卫部门定期清运. - 2; - 废包 - 装袋; - 原料储存; - 固态; - 一般工业固废; - /; - 0.08. - 3; - 废发泡料桶; - 发泡料储桶; - 固态; - 危险废物; - HW49，废物代码900-041-49; - 1.425; - 由生产厂家回收作为原用途使用. - 0.075; - 暂存于危废间委托有危废处理资质的单位处理. - 4; - 废活 - 性炭; - 发泡工序; - 固态; - 危险废物; - HW49，废物代码900-039-49; - 6.99. - 表38 危险废物汇总表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; - 废发泡料桶; HW49; 900-041-49; 82.5t/a; 发泡; 固态; 烃类; 烃类; 6个月; （T,In）; 部分由生产厂家回收作为原用途使用，部分暂存于危废间委托有危废处理资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 234t/a; 活性炭箱; 固态; 烃类; 烃类; 6个月; （T,In）; 暂存于危废间委托有危废处理资质的单位处理. 一般固废存放在一般固废区，生活垃圾存放在垃圾桶内。 项目拟建危废暂存间，危废暂存间占地8m2，本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 表39 项目危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危废 名称; 危废代码; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; - 废发泡料桶; - HW49，废物代码900-041-49; 8.0m2; 直接存放; 0.2t; 12个月. 3; 废活性炭; - HW49，废物代码 900-039-49; 8.0m2; 储存在卧式塑料罐内; 10t; 2个月. 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 - 1、污染源、污染途径及污染防控措施 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇西衣村南首，不属于地下水水源地补给区，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目为C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造，对环境影响小。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护，制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 各区域采取的具体防渗措施见下表： - 表40 项目防治区防渗措施一览表 - 防渗分区; - 位置; - 采取的防渗结构形式. - 重点污染防治区; - 危废间、化粪池; - 混凝土厚度不小于4cm，分层利用压路机碾压或夯实。混凝土结构致密，其渗透系数小于1×10 -9 ~1×10 -11 cm/s，之上再敷设厚2cm的花岗岩作为地表防渗层。整个地面渗透系数小于1×10 -11 cm/s。. - 一般污染防治区; - 生产车间、仓库; - 地面防渗方案自上而下：①水泥砂浆结合层一道：②100mm 厚c15 混凝土随打随抹光；③3：7 水泥土夯实。. - 简单污染放置区; - 办公室; - 混凝土硬化. - 2、跟踪监测要求 扩建项目对地下水、土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。根据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号），“有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录”，本单位不属于土壤污染重点监管单位，可不开展土壤跟踪监测。 六、生态环境影响 建设项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 - 七、环境风险 - 1、风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≧1 时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的风险物质，本项目Q值为0＜1，环境风险潜势为I。 2、评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表41 风险评价工作级别划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 3、环境风险识别 - 本项目为C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924 泡沫塑料制造，在生产中涉及的原材料木架、PE外护管为可燃物质，项目电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故。火灾事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水若处理不当将会污染水环境。 4、环境风险分析 - 本项目发生火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 I、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 II、按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 III、原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 IV、总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 IV、电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 （2）风险事故应急预案 - 为消除事故隐患，企业应制定突发性事故应急预案，并定期进行演练。具体应急预案内容可参考下表。 - 表42 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标：生产车间、危废间. 2; 应急组织机构、人员; 本企业应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应; 预案分级响应分为三级：一级应急响应报县级应急指挥部组织实施，二级应急响应由公司应急指挥机构组织实施，三级应急响应由车间负责人组织实施. 4; 应急救援保障; 建立应急救援专业队伍，做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备；建立企业应急抢险队员通讯录；抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位. 5; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制. 6; 应急措施; 如发生火灾，岗位人员应立即拨打火警电话报警，并立即打开消防栓及取用消防沙灭火；废水泄漏时立即用沙袋对泄漏废水进行封堵，并立即告知厂区领导. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 聘请专业监测队伍对事故现场进行现状监测，监测环境空气中 CO及VOCs浓度，对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；厂区内应设置消防栓、灭火器、消防沙袋等消防设施，并配备消防自救呼吸面罩等个人防护设施；如发生油漆等风险物质泄漏时应立即收集泄漏物质，并将现场清理干净. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响区域的人群撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 按照应急培训计划安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识. 6、结论 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故、活性炭处理装置故障导致废气超标排放事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等对大气、水环境及人群健康的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 - 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年扩建2万米预制直埋保温管建设项目. 建设地点; （山东）省; （淄博）市; （文昌湖区）; 萌水镇西衣村南首. 地理坐标; 经度; 117度55分53.941秒; 纬度; 36度42分3.961秒. 主要危险物质及分布; 生产车间、危废间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; VOCs超标排放引起大气污染，发泡料泄露污染当地水体与土壤。. 风险防范措施要求; ① 加强对生产设备的维护，保证设备正常运行，把事故危害减小到最少。 ② 加强巡视检查，发现问题及时处理。 ③加强一般固废管理工作，严格按照固体废物管理制度做好固体废物的贮存管理。. 填表说明： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C中的C.1.1，该项目不涉及风险物质，Q=0＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 九、技改项目完成后全厂污染物排放量 原有项目环保处理设施为“UV光氧+活性炭吸附”处理装置，处理效率约70%，由前文计算可知，原有项目VOCs有组织产生量为2.85t/a，有组织排放量为0.855t/a，扩建项目建设完成后，原项目环保处理设施“UV光氧+活性炭吸附”处理装置提升改造为二级活性炭吸附装置，处理效率约80%，则原有项目环保设施提升改造后，有组织VOCs排放量为0.57t/a，则扩建完成后以新带老消减量为0.285t/a。 表44“三本账”核算情况一览表 （单位：t/a） 项目; 污染物; 原项目排放量①; 扩建项目 排放量②; 扩建后 全厂排放量③; 以新代老 削减量④; 增减量⑤. 废气; VOCs; 1.005; 0.288; 1.008; 0.285; 0.003. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 固废; 0; 0; 0; 0; 0. 备注：③=①+②-④，⑤=②-④ |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | VOCs | 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒DA001排放 | 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1中“其他行业”第II时段相关标准 |
|  | 厂界 | VOCs | 密闭车间、加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018） |
|  | 厂区 | VOCs | 密闭车间、加强管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 生产车间设备等 | LeqdB(A) | 基础减震，厂房隔声、消音等 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由环卫部门定期清运，废包装袋收集后外售，废发泡料桶部分由生产厂家回收利用，部分暂存于危废间，委托有危废资质的单位妥善处理，废活性炭暂存于危废间，委托有危废资质的单位妥善处理，一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 仓库一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚、渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能；生产车间、化粪池、危废暂存间按重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在生产过程中需做出相应的防范措施： 1、项目危废暂存间应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总量的1/5。 2、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3、厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器。 4、加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 5、对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环保标识详见下表。 表45 排放口环境保护标志 提示标志; 警告标志; 提示标志; 警告标志. 正方形; 三角形; 正方形; 三角形. 绿底白图; 黄底黑图; 绿底白图; 黄底黑图. 噪声排放源; 噪声排放源; 废气排放口; 废气排放口. /. 一般固体废物; 一般固体废物; /; 危险废物. （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表46 本项目 “三同时”验收一览表 污染类型; 排放源; 污染物; 主要设施/设备/措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 排气筒DA001; VOCs; 二级活性炭吸附装置+15米高排气筒; <60mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1中“其他行业”第II时段相关标准. 厂界; VOCs; 密闭车间、加强管理; <2.0mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第六部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1中“其他行业”第II时段相关标准. 厂区; VOCs; 密闭车间、加强管理; <6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 化粪池; 不外排. 噪声; 机械设备; 等效连续A声级; 隔音、减震; 昼间60dB、夜间50dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运; /; 一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定. 废包装袋; 收集后外售. 生产过程; 废发泡料桶; 由生产厂家回收利用. 委托有危废资质的单位妥善处理. 废活性炭; 委托有危废资质的单位妥善处理. 其他; 防渗措施; 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗要求进行防渗。. （4）监测平台设置 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/(A+B)，式中 A.B 为边长。 在选定的测定位器上开设采样孔，采样孔内径应不小于 90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m~1.3m 处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台可操作面积应≥2m2 ，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的 1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 （5）排污许可管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评 (2017) 84号)，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，淄博悦达保温建材有限公司已于 2020 年 7 月 22 日取得排污许可证，证书编号：91370306MA3PRPP698001Q，按照排污许可管理的要求公司定期开展有组织废气、无组织废气、厂界噪声等的监测，并定期对固体废物的产生及处置情况进行统计，满足排污许可证管理的要求。 本项目为C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造、C2924泡沫塑料制造，扩建完成后VOCs排放量较现有项目相对增加，根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）第十六条“排污单位适用的污染物排放标准、重点污染物总量控制要求发生变化，需要对排污许可证进行变更的，审批部门可以依法对排污许可证相应事项进行变更”，本项目在发生实际排污前应进行排污许可证变更手续。 |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合环境保护相关规划，三废治理 措施合理可行，全厂污染物可以达标排放，项目对周围环境的影响不大，环境风险 影响可以控制在可接受范围内。在严格落实好本报告提出的各项环保措施的后，从 环境保护的角度分析其建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.005t/a |  |  | 0.288t/a | 0.285t/a | 1.008t/a | +0.003t/a |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  |  | - 0.3t/a |  | - 0.9t/a | +0.3t/a |
|  | 废包装袋 | 0.5t/a |  |  | - 0.2t/a |  | - 0.7t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废发泡料桶（HW49 900-041-49） | 1.25t/a |  |  | - 0.25t/a |  | - 1.5t/a | +0.25 |
|  | 废活性炭（HW49 900-039-49） | 2.43t/a |  |  | - 4.56t/a |  | - 6.99t/a | +4.56t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①