# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 淄博驰越新材料有限公司 |
| --- | --- |
|  | 年产20000吨超硬复合新材料项目 |
| 建设单位： | 淄博驰越新材料有限公司（盖章） |
| 编制日期 | 2026年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淄博驰越新材料有限公司年产20000吨超硬复合新材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2602-370391-04-01-632453 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 韩晓明 | 联系方式 | 13589488567 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米 |  |  |
| 地理坐标 |  | 117度54分15.304秒，36度42分10.941秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60、石墨及其他非金属矿物制品制造309中“其他” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 淄博文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2602-370391-04-01-632453 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6133.34 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）专项评价设置原则表中总体要求，结合本项目实际情况无需开展大气、地表水、环境风险、生态、海洋、地下水、土壤、声环境专项评价。具体见下表。 表1-1本项目与专项评价设置原则表对照情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 相关规划：萌水镇、商家镇工业集聚区详细规划 规划机关：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 规划文件名称及文号：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字[2021]58号)要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业：金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业：装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面，总占地约360余亩。主导产业：冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家)产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 二、商家镇工业集聚区 1.山东松柳智能制造产业片区 东起杨家村中心大街，西至冶西村，北至胶王路，南至冲山。规划占地面积约600亩，以承接高端装备制造、工业机器人、高端电子靶材等为主。 2.齐鲁智能制造产业片区 位于商家镇西部，东起山东宜景生态科技有限公司，西至镇边界，北至商中路，南至冲山。规划总用地40.96公顷，园区以胶王路为界划分为南、北两个区域，以汽车配件、五金机械配件、新材料等产业为主。 3.冶头工业片区 东起正阳西路，西至七河村村西端，南至胶王路、齐鲁智能制造产业园，北至七河村村北端，总占地面积约800亩，以机械制造、五金加工、服装加工、建材、木器加工、新材料等产业为主。 本项目为其他非金属矿物制品制造，位于萌水镇三衣西片（龙口龙泉北安扈家）产业片区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目行业类别为“C3099 其他非金属矿物制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 该项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合当地的产业政策。 因此，本项目的建设符合国家及淄博市的产业政策。 2、土地利用总体规划符合性分析 - 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，项目用地不属于自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局印发的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知中的“限制类”和“禁止类”，符合用地规划。 3、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 （1）与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，距离本项目最近的生态保护红线区为西南侧的文昌湖水源涵养生态保护红线区，最近距离为4.89km，根据自然资源部办公厅发布的《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2207号)：按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035)年》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规划》山东省“三区三线”划定成果符合质检要求，即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。根据山东省生态保护红线2022版矢量数据及文昌湖区“三区三线”永久基本农田及城镇开发边界分布示意图，本项目不涉及生态保护红线，符合“三区三线”要求。 - 与环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析：根据淄博市生态环境局2026年1月29日发布的《2025年12月份环境空气质量情况通报》，2025年1--12月份，淄博市区域二氧化硫(SO2)11微克/立方米，二氧化氮(NO2)27微克/立方米，可吸入颗粒物(PM10)59微克/立方米，细颗粒物(PM25)35微克/立方米，一氧化碳(CO)1.1毫克/立方米，臭氧(O3)169微克/立方米。区域环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，淄博市及文昌湖省级旅游度假区已采取相关措施，该区域大气环境质量已日趋改善。根据2026年1月30日淄博市生态环境局发布的《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》，距离本项目最近的文昌湖省级旅游度假区范阳河张博路附线站点水质类别为II类，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。说明项目所在地地表水质量良好。项目夜间不生产，项目区域周围50m范围内无声环境保护目标，根据现场踏勘结果，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 - 本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置；采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 - 与资源利用上线的符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析：该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程用水由文昌湖区供水管网提供，不开采地下水，项目用水量为1342m3/a；用电由当地供电系统提供，全厂用电量为50.0万kW·h，项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。项目建设用地面积6133.34平方米，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 - 生态环境分区管控符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元118个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于一般管控单元，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》的通知（2024.04.18），萌水镇环境准入清单见下表： 表1-2 项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单的符合性分析一览表 内容; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、技改《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造; 项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项; 符合. 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。; 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内. 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控; 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元. 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用; 项目不占用永久基本农田. 大气布局敏感区从严控制新建、技改排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。; 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元. 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设; 项目抑尘用水全部损耗、不外排，清洗用水循环使用，定期补充损耗，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区; 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇工业集聚区. 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新“两高”项目实行“五个减量替代”。; 项目不属于“两高”项目. 污 染 物 排 放 管 控; 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 项目不属于“两高”项目; 符合. 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 项目需申请总量及倍量替代，建成后需及时申报排污许可. 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放; 项目抑尘用水全部损耗、不外排，清洗用水循环使用，定期补充损耗，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排. 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 项目抑尘用水全部损耗、不外排，清洗用水循环使用，定期补充损耗，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排. 化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污; 经计算，项目各污染物排放均满足标准要求，项目建成后及时申领排污许可. 环 境 风 险 防 控; 建立生态保护红线常态化日常巡护; 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内; 符合. 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估; 项目不占用永久基本农田. 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练; 项目建成后需及时编制企业事业单位突发环境事件应急预案并定期开展演练. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 不涉及. 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作; 本项目采用采暖为空调. 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环环评[2016]150号文的符合性分析 表1-3 项目与环环评[2016]150号文件符合性分析一览表 分类; 具体要求; 本工程情况. 一、强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，不在生态保护红线范围内，符合要求。. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目实施后，在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求；符合要求。. （三）资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高耗能、高耗水项目；符合要求。. 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目; （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。; 本项目不属于“未批先建”项目和“久拖不验”的项目。. 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益; （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。; 本项目不存在此类违法违规行为，符合要求。. 本项目的建设可满足环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。 5、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-4 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 相关要求; 建设内容; 符合性. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 项目采取了相应的污染防治措施，各污染物达标排放; 符合. 新建、改建、技改建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目环保设施遵循三同时要求; 符合. 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。; 项目制定了环保管理制度，保证环保设施正常运行; 符合. 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理的依据。; 项目制定了例行监测计划，并严格执行; 符合. 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。; 项目建立污染源档案和环保管理台账; 符合. 6、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 表1-5与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1认真贯彻执行产业政策; 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。; 符合. 2强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅分别负责）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，位于萌水镇工业集聚区内; 符合. 3科学把好项目选址关; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。（省自然资源厅、省生态环境厅）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，位于萌水镇工业集聚区内; 符合. 4严把项目环评审批关; 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，本项目不属于环境污染或生态破坏严重项目。; 符合. 5建立部门联动协调机制; 各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。项目位于萌水镇工业集聚区内; 符合. 6强化日常监管执法; 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅）; 该项目行业类别为“C3099其他非金属矿物制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，项目位于萌水镇工业集聚区内; 符合. 7、与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析 表1-6 《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造 （2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭、半焦（兰炭）; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制合成气; 煤制气; 煤气化炉; 煤制合成气生产（2522）. 4; 煤制液体燃料; 煤制油; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制甲醇. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 5; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 碳化硅; 石墨化炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 6; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 9; 粘土砖瓦; 烧结砖、烧结瓦，不包括资源综合利用烧结砖瓦; 砖瓦窑; 黏土砖瓦及建筑砌块制造（3031）. 10; 平板玻璃; 浮法平板玻璃（不包括基板玻璃），压延玻璃（不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃）; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 11; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维熔炉; 玻璃纤维及制品制造（3061）. 12; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 13; 耐火材料; 耐火材料; 耐火材料高温窑炉; 耐火材料制品及其他耐火材料制造（3089）. 14; 石墨及碳素; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素（不包括天然石墨及制品）; 煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉; 石墨及碳素制品制造（3091）. 15; 晶体硅; 多晶硅、单晶硅; 单晶炉、还原炉、精馏塔; 其他非金属矿物制品制造（3099）. 16; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉、非高炉炼铁装置（氢还原除外）; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 17; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 18; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 19; 有色; 氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料加工形成的非冶金级氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽; 铝冶炼（3216）. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜，不包括再生铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌，不包括再生有色资源冶炼; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 工业硅; 矿热炉; 硅冶炼（3218）. 20; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 本项目为C3099 其他非金属矿物制品制造项目，根据上表，本项目均不属于“两高”项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 淄博驰越新材料有限公司成立于2026-02-09，法定代表人为刘爱芳，注册资本为600万元，统一社会信用代码为91370306MAK5Y5WHX7，企业注册地址位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；耐火材料销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；风动和电动工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司拟投资2000万元，在山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米建设“淄博驰越新材料有限公司年产20000吨超硬复合新材料项目”（以下简称本项目）。本项目租赁现有厂房，占地面积6133.34m2，购置颚式破碎机、对辊机、冲击制砂机、带筛球磨机、磁选机、提升机、球磨机、连续式球磨机、振动筛、电烘干箱、除尘设备、振动给料机、料仓、搅拌清洗槽、精细分级设备、高频精细脱水筛、沉淀池等设备，项目建成后20000吨超硬复合新材料。本项目劳动定员16人，实行一班8小时工作制，年运行300天，年工作时2400h。 二、主要建设内容 本项目主要工程组成，见下表。 ##### 表2-1 项目组成表 工程分类; 项目名称; 技改后建设内容及规模; 备注. 主体工程; 一车间; 1座，占地面积500m2，主要进行白刚玉破碎、粉碎、球磨、筛分、磁选、包装等加工工序; 现有. 二车间; 1座，占地面积500m2，主要进行白刚玉破碎、粉碎、球磨、筛分、磁选、包装等加工工序; 现有. 三车间; 1座，占地面积500m2，主要进行棕刚玉、铬刚玉破碎、粉碎、球磨、筛分、磁选、包装等加工工序; 现有. 四车间; 1座，占地面积500m2，主要进行棕刚玉、铬刚玉破碎、粉碎、球磨、筛分、磁选、包装等加工工序; 现有. 1#清洗车间; 1座，位于仓库南侧，占地面积300m2，主要用于部分产品清洗、烘干工作; 现有. 2#清洗车间; 1座，位于厂区东南侧，占地面积300m2，主要用于部分产品清洗、烘干工作; 现有. 储运工程; 仓库; 1间，占地面积1500m2，用于原辅料、成品储存; 现有. 辅助工程; 办公楼; 3F，占地面积800m2; 现有. 公用工程; 给水系统; 由文昌湖区供水管网提供，年用水量1342m3; 依托现有. 排水系统; 生活污水经化粪池暂存后，外运堆肥; 依托现有. 供电系统; 由萌水镇供电所提供; 依托现有. 环保工程; 废气; 项目一车间、二车间白刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放；项目三车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放；项目四车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA003排放; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池暂存后，外运堆肥; 依托现有. 固体废物; 本项目废布袋、废包装材料、含铁物料集中收集后外售，布袋除尘器收集尘作为产品外卖；生活垃圾由环卫部门定期清运; /. 噪声治理; 采取吸声、隔声和降噪等措施; /. ##### 二、项目主要生产设备一览表 ##### 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台/套/个）; 备注. 1; 颚式破碎机; 400*600/250*400; 12; /. 2; 对辊机; 600*410; 8; /. 3; 冲击制砂机; 7611制砂机1台、550制砂机3台、600制砂机4台; 8; /. 4; 带筛球磨机; ￠1.9*0.9; 4; /. 5; 磁选机; 永磁0.6; 16; /. 6; 提升机; 400*700提升机20台；500*1700提升机5台; 25; /. 7; 球磨机; 30吨2台，1吨5台; 7; /. 8; 连续式球磨机; 1.5*4.5 2台，153*7 1台; 3; /. 9; 振动筛; 1米*3米15台， 0.5米*4.5米17台; 32; /. 10; 电烘干箱; 10立方; 4; /. 11; 震动给料机; ZD300; 24; /. 12; 料仓; 8立方3台，3立方6台，5立方7台; 16; /. 13; 搅拌清洗槽; 4米*0.5米4个， 2米*0.5米6个; 10; /. 14; 精细分级设备; 700分级; 6; 分级+旋风. 15; 高频精细脱水筛; 0.5米*4米; 10; /. 16; 锥形沉淀罐; 6立方; 6; /. 17; 定量包装机; 量程25-50Kg; 4; /. 18; 铲车; --; 1. 19; 行车; --; 8. 合计; 204; /. ##### 表2-3 本项目环保设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 布袋除尘器; 套; 14; /. 合计; 14套; /. 三、原辅材料及能源动力消耗 本项目主要原辅材料及能源动力消耗详见表2-4。 ##### 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 白刚玉; t/a; 15003.108; 吨包，块状. 2; 棕刚玉; t/a; 3000.387; 吨包，块状. 3; 铬刚玉; t/a; 1000.179; 吨包，块状. 4; 包装袋; 个/年; 30000; /. 5; 高铬耐火砖; t/a; 1000; 块状. 水、电消耗情况. 1; 水; m3/a; 1342; 市政管网. 2; 电; 万kwh/a; 50; 萌水镇供电所. 四、项目主要产品 本项目主要产品详见表2-5。 表2-5主要产品一览表 主要产品; 年生产量（t/a）; 备注. 超硬复合新材料; 白刚玉; 15000; 白刚玉粉末、颗粒，25kg/袋，吨包. 棕刚玉; 3000; 棕刚玉粉末、颗粒，25kg/袋，吨包. 铬刚玉; 2000; 铬刚玉粉末、颗粒，25kg/袋，吨包. 五、项目厂区平面布置 本项目的建设地点位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，租赁现有厂房进行生产。项目大门位于厂区东侧，厂区内部布置由西向东、由北向南依次为一车间、二车间、三车间、仓库、办公楼、四车间、2#清洗车间，1#清洗车间位于仓库内部南侧，厂区东侧邻近道路，顺延了物料走向，交通方便，便于物料的输送、生产。本项目平面布置详细情况见附图3。 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 六、公用工程 #### 1、给排水 本项目用水主要为生活用水与生产用水。新鲜用水量约为1342m3/a，用水由文昌湖区供水管网提供。 生活用水：项目职工定员16人，年工作时间300天，职工生活用水按40L/人•天算，则项目生活用水量为192m3/a， 生产用水：项目生产用水主要为抑尘用水及洗砂用水。 ①抑尘用水：根据企业提供资料，项目抑尘用水量为150m3/a。 ②清洗用水：根据客户要求，部分白刚玉颗粒需利用搅拌清洗槽进行清洗、高频精细脱水筛脱水，清洗用水（含脱水）后经沉淀罐处理后回用，定期补充损耗，清洗补充损耗水量为1000m3/a。 2、排水 项目生产过程中无废水产生，抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。清洗用水经沉淀后循环使用，定期补充损耗，不外排，项目废水主要为生活污水，项目全厂生活用水量为192m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为153.6m3/a，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门清理外运，不外排。 图1 本项目全厂水平衡图 单位：m3/a #### 2、供电 该项目用电由萌水镇供电所提供，项目年耗电量50万kW·h。车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 #### 3、消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 #### 4、采暖和通风 本项目生活、办公供热、制冷均使用电空调。 七、环保投资 项目总投资为2000万元，其中环保投资100万元，环保投资占总投资的5.0%。主要用于废气处理、设备的隔声减震等等。本项目环保设备及投资情况详见表2-6。 表2-6 环保设备及投资一览表 （单位：万元） 序号; 环保项目; 环保设备; 环保投资. 1; 废气处理控制; 布袋除尘器、集气罩、集气管路、排气筒等; 84. 2; 废水处理控制; 化粪池; 1.0. 3; 噪声处理控制; 隔声、减震等设施; 10. 4; 固废处理控制; 地面防渗、硬化、垃圾桶、固废暂存区; 5. 5; 合计; 100. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： （一）施工期 项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短， 因此本环评不再分析施工期环境影响。 （二）运营期 1、白刚玉生产工艺流程 图2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 投料：将外购的白刚玉利用铲车、行车运送至振动给料机，该工序会产生粉尘和噪声； - 破碎：利用提升机将白刚玉输送至颚式破碎机进行破碎，该工序会产生粉尘和噪声； - 粉碎：将破碎好的物料利用提升机提升至对辊机进行粉碎，该工序会产生粉尘和噪声； - 筛分：粉碎后的物料部分输送至振动筛进行筛分，粒径较大的白刚玉颗粒返回对辊机进行粉碎，该工序会产生粉尘和噪声。 - 磁选：筛分出来粒径符合要求的白刚玉颗粒通过磁选机将其中的含铁物质分离出来，包装进行外售。该工序会产生设备运行噪声及含铁物质。 - 清洗：根据客户要求，部分白刚玉颗粒需利用搅拌清洗槽进行清洗、高频精细脱水筛脱水，然后烘干、包装外售。该工序会产是设备运行噪声，清洗用水、脱水循环使用。 - 球磨：粉碎后的物料部分通过球磨机进行球磨。该工序会产生粉尘及设备运行噪声。 - 筛分：球磨后的物料输送至振动筛进行筛分，粒径较大的白刚玉颗粒返回球磨机进行球磨，符合要求的白刚玉粉末经包装后，外售，该工序会产生粉尘和噪声。 2、铬刚玉与棕刚玉生产工艺流程 图3 铬刚玉与棕刚玉生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 投料：将外购的棕刚玉、铬刚玉利用铲车、行车运送至振动给料机，该工序会产生粉尘和噪声； - 破碎：利用提升机将棕刚玉、铬刚玉输送至颚式破碎机进行破碎，该工序会产生粉尘和噪声； - 粉碎：将破碎好的物料利用提升机提升至对辊机进行粉碎，该工序会产生粉尘和噪声； - 筛分：粉碎后的物料部分输送至振动筛进行筛分，粒径较大的棕刚玉、铬刚玉颗粒返回对辊机进行粉碎，该工序会产生粉尘和噪声。 - 磁选：筛分出来粒径符合要求的棕刚玉、铬刚玉颗粒部分通过磁选机将其中的含铁物质分离出来，包装进行外售。该工序会产生设备运行噪声及含铁物质。 - 球磨：粉碎后的物料部分通过球磨机进行球磨。该工序会产生粉尘及设备运行噪声。 - 筛分：球磨后的物料输送至振动筛进行筛分，粒径较大的白刚玉颗粒返回球磨机进行球磨，符合要求的白刚玉粉末经包装后，外售，该工序会产生粉尘和噪声。 - 二、主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为投料、破碎、粉碎、筛分、球磨、包装及装卸工序产生的颗粒物。 2、废水 本项目抑尘用水全部损耗、清洗用水循环使用，定期补充损耗，项目废水主要为生活污水，经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运。 3、噪声 项目噪声主要来自生产设备、风机在工作过程中产生的噪声，其噪声声压级约为70~90dB(A)。 4、固体废物 本项目固废主要为生活垃圾、废包装材料、含铁物料、布袋除尘器收集尘、废布袋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有厂房进行生产，为新建项目。租赁厂房内原有设备已全部拆除，仅保留厂房建筑，无遗留固体废物和废水，不存在原有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 - 根据淄博市生态环境局2026年1月29日发布的《2025年12月份环境空气质量情况通报》，2025年1—12月份，淄博市区域二氧化硫(SO2)11微克/立方米，二氧化氮(NO2)27微克/立方米，可吸入颗粒物(PM10)59微克/立方米，细颗粒物(PM25)35微克/立方米，一氧化碳(CO)1.1毫克/立方米，臭氧(O3)169微克/立方米。项目区域大气环境质量及判定情况如下表所示。 表3-1 环境空气质量状况一览表（μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量标准; 11; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量标准; 27; 60; 50.00; 达标. PM10; 年平均质量标准; 59; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量标准; 35; 35; 100; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度值; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 169; 160; 105.63; 不达标. - 根据以上数据，项目区域2025年度O3日最大8小时均值的第90百分位浓度值不达标，项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。为不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据《关于印发淄博市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（淄环发〔2023〕101号）、《淄博市生态环境局等6部门关于印发<淄博市减污降碳协同增效实施方案>的通知》(淄环发〔2024〕24号)，通过不断加强环境空气污染治理，区域环境空气质量可以持续改善。 2、地表水 根据项目地理位置可知，该区域地表水为范阳河根据淄博市生态环境局2026年1月30日公布的《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》，距离本项目最近的文昌湖省级旅游度假区范阳河张博路附线站点水质类别为II类，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。说明项目所在地地表水质量良好。 3、声环境 经现场勘查，项目区周围为其他企业，项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，所在地无重大噪声源，评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求，声环境质量良好。 4地下水、土壤 本项目建成后，在严格落实项目防渗措施的情况下，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响，故本评价原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 生态环境 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表3-3。 表3-2 主要环境保护目标及级别一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂区距离（m）; 保护级别. 大气环境; 龙口村; 西南侧; 101; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 焕然河（范阳河支流）; 东侧; 155; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 生态环境; 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，用地范围内无生态环境保护目标; /. 备注：项目大气环境为500米范围内保护目标，声环境为50米范围内保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 营运期项目有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中重点控制区限值；无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。废气排放执行标准一览表见表3-3。 表3-3 废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 有组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0; 10. 二、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表3-4。 表3-4 厂界噪声排放标准 类别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 2类; 60; --. 三、固废 一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，一般工业固体废物管理过程中还执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需代替的污染物排放总量指标的2倍进行削减代替（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。代替指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。本项目所在淄博市2025年细颗粒物年平均浓度达标，应进行实等量代替。 与本项目有关的总量控制项目为颗粒物。 根据工程分析内容，项目生产过程颗粒物排放量为1.342t/a。 项目需申请总量指标为颗粒物：1.342t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 项目生产过程废气主要为投料、破碎、粉碎、筛分、球磨、包装及装卸工序产生的颗粒物。 项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放；项目三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放；项目四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后，通过一根15米高排气筒DA003排放。 - 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目污染源强核算采用污染系数法、物料平衡法。 - 有组织废气 项目有组织废气主要投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物 - 一车间、二车间投料颗粒物 本项目一车间、二车间白刚玉投料工-序会有颗粒物产生，投料颗粒物参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“送料上堆”污染排放因子0.02kg/t·原料，项目白刚玉用量为15003.108t/a，则一车间、二车间投料颗粒物产生量为0.3t/a。 - 一车间、二车间破碎颗粒物 本项目一车间、二车间白刚玉破碎工序会有颗粒物产生，破碎颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料生产“一级破碎机和筛选”排放因子为 0.05kg/t （破碎料），项目白玉刚用量为15003.108t/a，则一车间、二车间破碎颗粒物产生量为0.75t/a。 - 一车间、二车间粉碎颗粒物 本项目一车间、二车间白玉刚粉碎工序会有颗粒物产生，粉碎颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》粒料生产中“粉碎”排放因子为0.05kg/t（粉碎料），项目白玉刚用量为15003.108t/a，则一车间、二车间粉碎颗粒物产生量为0.75t/a。 - 一车间、二车间筛分颗粒物 本项目一车间、二车间白玉刚筛分工序会有颗粒物产生，筛分颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》粒料生产中“筛选、运输和搬运”排放因子为0.15kg/t （破碎料），项目白玉刚用量为15003.108t/a，则一车间、二车间筛分颗粒物产生量为2.25t/a。 - 一车间、二车间球磨颗粒物 本项目球磨工序会有颗粒物产生，球磨颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“其他非金属矿物制品制造行业系数表”、“粉磨”产污系数1.19kg/t·产品，项目一车间、二车间为白刚玉加工车间，白刚玉粉末产量为7500t/a，则球磨工序颗粒物产生量为8.925t/a。 - 由上文计算，项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为12.975t/a，本项目一车间、二车间白刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放；项目年运行时间为2400小时，引风机风量为30000m3/h，则项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为11.678t/a，有组织颗粒物产生速率为4.866kg/h，有组织颗粒物产生浓度为162.2mg/m3；有组织颗粒物排放量为0.584t/a，有组织颗粒物排放速率为0.243kg/h，有组织颗粒物排放浓度为8.1mg/m3。 - 三车间投料颗粒物 - 本项目三车间棕刚玉、铬刚玉投料工序会有颗粒物产生，投料颗粒物参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入称量斗”污染排放因子0.02kg/t·原料，项目三车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则三车间投料颗粒物产生量为0.05t/a。 - 7）三车间破碎颗粒物 本项目三车间棕刚玉、铬刚玉破碎工序会有颗粒物产生，破碎颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料生产“一级破碎机和筛选”排放因子为 0.05kg/t （破碎料），项目三车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则三车间破碎颗粒物产生量为0.125t/a。 - 8）三车间粉碎颗粒物 本项目三车间棕刚玉、铬刚玉粉碎工序会有颗粒物产生，粉碎颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》粒料生产中“粉碎”排放因子为0.05kg/t（粉碎料），项目三车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则三车间粉碎颗粒物产生量为0.125t/a。 - 9）三车间筛分颗粒物 本项目三车间棕刚玉、铬刚玉筛分工序会有颗粒物产生，筛分颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》》粒料生产中“筛选、运输和搬运”排放因子为0.15kg/t （破碎料），项目三车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则三车间筛分颗粒物产生量为0.375t/a。 - 10）三车间球磨颗粒物 本项目三车间棕刚玉、铬刚玉球磨工序会有颗粒物产生，球磨颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“其他非金属矿物制品制造行业系数表”、“粉磨”产污系数1.19kg/t·产品，项目三车间棕刚玉、铬刚玉粉产量为2000t/a，则球磨工序颗粒物产生量为2.38t/a。 - 由上文计算，项目三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，本项目三车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放；项目三车间年运行时间为1800小时，引风机风量为10000m3/h，则项目三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为2.75t/a，有组织颗粒物产生速率为1.146kg/h，有组织颗粒物产生浓度为114.6mg/m3；有组织颗粒物排放量为0.138t/a，有组织颗粒物排放速率为0.058kg/h，有组织颗粒物排放浓度为5.8mg/m3。 - 11）四车间投料颗粒物 - 本项目四车间棕刚玉、铬刚玉投料工序会有颗粒物产生，投料颗粒物参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入称量斗”污染排放因子0.02kg/t·原料，项目四车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则四车间投料颗粒物产生量为0.05t/a。 - 12）四车间破碎颗粒物 本项目四车间棕刚玉、铬刚玉破碎工序会有颗粒物产生，破碎颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料生产“一级破碎机和筛选”排放因子为 0.05kg/t （破碎料），项目四车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则四车间破碎颗粒物产生量为0.125t/a。 - 13）四车间粉碎颗粒物 本项目四车间棕刚玉、铬刚玉粉碎工序会有颗粒物产生，粉碎颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》粒料生产中“粉碎”排放因子为0.05kg/t（粉碎料），项目四车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则四车间粉碎颗粒物产生量为0.125t/a。 - 14）四车间筛分颗粒物 本项目四车间棕刚玉、铬刚玉筛分工序会有颗粒物产生，筛分颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》粒料生产中“筛选、运输和搬运”排放因子为0.15kg/t （破碎料），项目四车间棕刚玉、铬刚玉用量为2500.283t/a，则四车间筛分颗粒物产生量为0.375t/a。 - 15）四车间球磨颗粒物 本项目四车间棕刚玉、铬刚玉球磨工序会有颗粒物产生，球磨颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“其他非金属矿物制品制造行业系数表”、“粉磨”产污系数1.19kg/t·产品，项目四车间棕刚玉、铬刚玉粉产量为2000t/a，则球磨工序颗粒物产生量为2.38t/a。 - 由上文计算，项目四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，本项目四车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA003排放；项目四车间年运行时间为1800小时，引风机风量为10000m3/h，则项目四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为2.75t/a，有组织颗粒物产生速率为1.146kg/h，有组织颗粒物产生浓度为114.6mg/m3；有组织颗粒物排放量为0.138t/a，有组织颗粒物排放速率为0.058kg/h，有组织颗粒物排放浓度为5.8mg/m3。 - （2）无组织废气 项目无组织废气主要为投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物、包装工序产生的颗粒物、装卸工序产生的颗粒物。 1）一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物 由前文计算，项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为12.975t/a，集气罩收集效率为95%，则一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物产生量为0.649t/a，无组织排放，年运行时间为2400小时，则无组织排放速率为0.270kg/h。 为减少车间内无组织粉尘的排放，车间完全密闭并定期进行喷淋洒水，所有物料进库存放；物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。 采取以上措施后，可以减少无组织颗粒物产生量的60%，则无组织颗粒物排放量为0.26t/a，无组织排放速率为0.108kg/h。 2）三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物 由前文计算，项目三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，集气罩收集效率为95%，则三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物产生量为0.153t/a，无组织排放，三车间年运行时间为1800小时，则无组织排放速率为0.085kg/h。 为减少车间内无组织粉尘的排放，车间完全密闭并定期进行喷淋洒水，所有物料进库存放；物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。 采取以上措施后，可以减少无组织颗粒物产生量的60%，则无组织颗粒物排放量为0.061t/a，无组织排放速率为0.034kg/h。 3）四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物 由前文计算，项目四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，集气罩收集效率为95%，则三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序未经集气罩收集的颗粒物产生量为0.153t/a，无组织排放，四车间年运行时间为1800小时，则无组织排放速率为0.085kg/h。 为减少车间内无组织粉尘的排放，车间完全密闭并定期进行喷淋洒水，所有物料进库存放；物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。 采取以上措施后，可以减少无组织颗粒物产生量的60%，则无组织颗粒物排放量为0.061t/a，无组织排放速率为0.034kg/h。 4）包装工序产生的颗粒物 该项目包装规格为均为25kg/包，将包装袋与出料口完全衔接，只是物料在下落至包装袋时由于落差会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“13-2水泥生产逸散尘排放因子”中第16条“水泥装袋”排放因子系数为0.0025kg/t，项目超硬复合材料总产能为20000t/a，则包装工序颗粒物产生量为0.05t/a，项目年运行时间为2400小时，则无组织颗粒物产生速率为0.021kg/h。 为减少车间内无组织粉尘的排放，车间完全密闭并定期进行喷淋洒水，所有物料进库存放；物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。 采取以上措施后，可以减少无组织颗粒物产生量的60%，则无组织颗粒物排放量为0.02t/a，无组织排放速率为0.008kg/h。 5）物料装卸工序产生的颗粒物 该项目原材料全部储存在仓库内，由于原料储存于封闭厂房内，储存时产尘与风速成正比，车间密闭储存，风速接近静风状态，基本无尘产生，主要产尘为装卸时产生的颗粒物，本项目的扬尘量可根据类比同类型项目，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放系数取0.01kg/t，项目原辅料总用量为20003.674t/a，则项目原料装卸时粉尘产生量为0.2t/a，原料装卸时间为900h/a，则无组织颗粒物产生速率为0.222kg/h。 本项目采取以下评价要求可有效降低颗粒物的排放： ①原料在封闭车间、仓库储存，对堆料区进行定期洒水，保持料堆表层湿润，防止物料扬散，有效抑制颗粒物的产生。 ②原料及成品装卸时，铲车应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时洒水进行装卸抑尘。 ③加强料堆地面硬化和清洁，地面积尘要及时清理，保持场地内及周边整洁干净，减少二次扬尘。 ④在物料配料前对料堆进行喷水，减少起尘量。 ⑤运输车辆不得超载，车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落扬尘对公路周围大气环境的影响。 ⑥加强对厂区和出场道路的清洁。企业对厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理，并安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁。 采取上述措施后，无组织颗粒物可降低60%以上，则仓库内无组织颗粒物排放量为0.08t/a，排放速率为0.089kg/h。 本项目废气排放情况汇总如下： 表4-1 本项目废气排放情况 废气污染物; 有组织（t/a）; 无组织（t/a）; 合计（t/a）. 颗粒物; 0.86; 0.482; 1.342. 废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 - 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 排放 形式; 污染物种类; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 治理设施; 废气量(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 是否为可行技术; 排放口编号; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放 时间 (h/a). 一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序; 有组织; 颗粒物; 11.678; 4.866; 162.2; 布袋除尘器; 30000; 90; 95; 是; DA001; 0.584; 0.243; 8.1; 2400. 无组织; 颗粒物; 0.649; 0.270; /; 密闭车间、加强管理，洒水降尘; /; /; 60; /; /; 0.26; 0.108; /. 三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序; 有组织; 颗粒物; 2.75; 1.146; 114.6; 布袋除尘器; 10000; 90; 95; 是; DA002; 0.138; 0.058; 5.8; 1800. 无组织; 颗粒物; 0.153; 0.085; /; 密闭车间、加强管理，洒水降尘; /; /; 60; /; /; 0.061; 0.034; /. 四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序; 有组织; 颗粒物; 2.75; 1.146; 114.6; 布袋除尘器; 10000; 90; 95; 是; DA003; 0.138; 0.058; 5.8; 1800. 无组织; 颗粒物; 0.153; 0.085; /; 密闭车间、加强管理，洒水降尘; /; /; 60; /; /; 0.061; 0.034; /. 包装工序; 无组织; 颗粒物; 0.05; 0.021; /; 密闭车间、加强管理，洒水降尘; /; /; 60; /; /; 0.02; 0.008; /; 2400. 装卸工序; 无组织; 颗粒物; 0.2; 0.222; /; 密闭车间、加强管理，洒水降尘; /; /; 60; /; /; 0.08; 0.089; /; 2400. 项目排放口基本情况见下表。 - 表4-3 大气污染物排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标/经度/纬度; 排气筒参数; 污染物种类; 排放标准. 高度(m); 出口内径(m); 排气温度(℃); 限值; 名称. DA001; 一车间、二车间废气排放口; 一般排放口; 经度：117.903982° 纬度：36.703382°; 15; 0.5; 常温; 颗粒物; 10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求. DA002; 三车间废气排放口; 一般排放口; 经度：117.903800° 纬度：36.703157°; 15; 0.35; 常温; 颗粒物; 10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求. DA003; 四车间废气排放口; 一般排放口; 经度：117.904433° 纬度：36.703135°; 15; 0.35; 常温; 颗粒物; 10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求. 厂界无组织; /; /; /; /; /; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. （3）非正常工况分析 1）非正常工况污染物产排分析 非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中。本项目主要为废气治理措施出现故障而不能满足设计要求的情况，主要考虑尾气处理系统发生故障导致尾气不经处理直接排入外环境的情况。以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。项目废气治理设施出现故障状况下污染物排放情况见下表。 - 表4-4 项目废气治理设施出现故障状况下污染物排放情况一览表 排气筒编号; 污染物种类; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 单次持续时间（h）; 事故频次(次/a); 标准限值; 达标情况. DA001; 颗粒物; 4.866; 162.2; 1; 1; 10mg/m3; 不达标. DA002; 颗粒物; 1.146; 114.6; 1; 1; 10mg/m3; 不达标. DA003; 颗粒物; 1.146; 114.6; 1; 1; 10mg/m3; 不达标. 2）非正常工况环境影响分析及预防措施 根据以上分析，当布袋除尘器发生故障，去除率降为正常情况下0时，排气筒DA001、DA002、DA003、排放的颗粒物均不达标。由此可见，项目废气治理设施出现故障等非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态，设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应及时降低生产负荷，必要时停止生产，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气超标排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 （4）环境影响分析 根据淄博市生态环境局2026年1月29日发布的《2025年12月份环境空气质量情况通报》，2025年1—12月份，淄博市区域二氧化硫(SO2)11微克/立方米，二氧化氮(NO2)27微克/立方米，可吸入颗粒物(PM10)59微克/立方米，细颗粒物(PM25)35微克/立方米，一氧化碳(CO)1.1毫克/立方米，臭氧(O3)169微克/立方米，不满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，为不达标区。 根据前文核算，项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为12.975t/a，本项目一车间、二车间白刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA001排放；三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，本项目三车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放；四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序颗粒物产生量为3.055t/a，本项目四车间棕刚玉、铬刚玉投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序产生的颗粒物分别经配套集气罩收集（收集效率为90%）配套布袋除尘器（处理效率95%）处理后，通过一根15米高排气筒DA003排放，排气DA001、DA002、DA003颗粒物排放浓度排放均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求；。无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。本项目投产后，在严格执行本报告中提出的污染防治措施的前提下，对环境空气质量影响较小，不会改变区域整体环境空气质量改善趋势。 （5）废气环保治理措施可行性分析 本项目生产过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理，项目污染治理设施布袋除尘器属于《排污许可核发与技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5.2.1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”可行性技术。 （6）监测计划 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求，对废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）进行监测。废气监测方案见下表。 - 表4-5 项目废气监测方案 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 二、废水 项目抑尘用水全部损耗，不外排；清洗用水（含脱水）经沉淀罐沉淀后，循环使用，定期补充损耗，不外排；项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排。综上所述，本项目对周围地表水无影响。 三、噪声环境影响分析 （1）源强分析 本项目运营期噪声源主要为生产设备、风机声压级约在70~90dB（A）左右。 采取的噪声治理措施为： 1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 3）利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： 4）厂房内装隔声门窗； 5）合理布局：要求将噪声较高的设备布设在生产车间中部； 采用设备基础的减振、厂房墙、窗隔声可减少20～25dB(A)的噪声级，本项目新增设备设置了基础的减振措施，设备均设置在厂房内采用厂房隔声，噪声治理措施及效果如下。 表 4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 一 车 间; 颚式破碎机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 设备减振、厂房隔声; 12.5; 74.3; 1.2; 8.1; 21.5; 12.5; 18.2; 71.8; 63.4; 68.1; 64.8; 8h; 25; 46.8; 38.4; 43.1; 39.8; 1. 2; 冲击制砂机（2台，按点声源组计算）; 2; 80（等效后83.0）; 12.0; 71.5; 1.2; 7.6; 25.6; 12.0; 15.6; 62.4; 51.8; 58.4; 56.1; 37.4; 26.8; 33.4; 31.1; 1. 3; 对辊机（2台，按点声源组计算）; 2; 80（等效后83.0）; 11.8; 72.6; 1.2; 7.8; 24.3; 11.8; 17.1; 62.2; 52.3; 58.6; 55.3; 37.2; 27.3; 33.6; 30.3; 1. 4; 带筛球磨机; 1; 90; 12.3; 73.5; 1.2; 6.9; 22.8; 12.3; 16.8; 73.2; 62.8; 68.2; 65.5; 48.2; 37.8; 43.2; 40.5; 1. 5; 磁选机（4台，按点声源组计算）; 4; 90（等效后96.0）; 13.1; 71.1; 1.2; 8.1; 23.9; 13.1; 25.9; 71.8; 62.4; 67.7; 61.7; 46.8; 37.4; 42.7; 36.7; 1. 6; 提升机（7台，按点声源组计算）; 7; 80（等效后88.5）; 12.2; 70.6; 1.2; 6.4; 24.7; 12.2; 24.9; 63.9; 52.1; 58.3; 52.1; 38.9; 27.1; 33.3; 27.1; 1. 7; 球磨机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 11.9; 69.8; 1.2; 6.8; 22.1; 11.9; 26.4; 73.3; 63.1; 68.5; 61.6; 48.3; 38.1; 43.5; 36.6; 1. 8; 连续式球磨机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 10.9; 65.8; 1.2; 6.7; 20.5; 10.9; 17.4; 73.5; 63.8; 69.3; 65.2; 48.5; 38.8; 44.3; 40.2; 1. 9; 振动筛（8台，按点声源组计算）; 8; 85（等效后94.0）; 15.1; 65.9; 1.2; 6.9; 23.5; 15.1; 16.8; 68.2; 57.6; 61.4; 60.5; 43.2; 32.6; 36.4; 35.5; 1. 10; 振动给料机（6台，按点声源组计算）; 6; 90（等效后97.8）; 12.6; 69.4; 1.2; 7.4; 23.7; 12.6; 15.9; 72.6; 62.5; 68.0; 66.0; 47.6; 37.5; 43.0; 41.0; 1. 11; 料仓（4台，按点声源组计算）; 4; 75（等效后81.0）; 12.9; 68.8; 1.2; 7.4; 21.9; 12.9; 18.9; 57.6; 48.2; 52.8; 49.5; 32.6; 23.2; 27.8; 24.5; 1. 12; 精细分级设备（4台，按点声源组计算）; 4; 85（等效后91.0）; 13.0; 67.4; 1.2; 7.6; 20.9; 13.0; 17.1; 67.4; 58.6; 62.7; 60.3; 42.4; 33.6; 37.7; 35.3; 1. 13; 定量包装机; 1; 75; 12.4; 66.8; 1.2; 7.9; 21.7; 12.4; 18.0; 57.0; 48.3; 53.1; 49.9; 32.0; 23.3; 28.1; 24.9; 1. 14; 布袋除尘器引风机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 11.8; 58.6; 1.2; 10.5; 20.6; 1.5; 15.6; 71.4; 63.7; 82.1; 65.2; 46.4; 38.7; 57.1; 40.2; 1. 15; 二 车 间; 颚式破碎机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 11.6; 57.8; 1.2; 8.1; 21.1; 11.6; 16.8; 71.8; 63.5; 68.7; 65.5; 46.8; 38.5; 43.7; 40.5; 1. 16; 冲击制砂机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 12.6; 57.5; 1.2; 7.9; 22.6; 12.6; 14.6; 72.0; 62.9; 68.0; 66.7; 47.0; 37.9; 43.0; 41.7; 1. 17; 对辊机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 13.9; 56.8; 1.2; 6.5; 20.4; 13.9; 15.5; 73.7; 63.8; 67.1; 66.2; 48.7; 38.8; 42.1; 41.2; 1. 18; 带筛球磨机; 1; 90; 11.4; 55.9; 1.2; 7.6; 20.6; 11.4; 17.5; 72.4; 63.7; 68.9; 65.1; 47.4; 38.7; 43.9; 40.1; 1. 19; 磁选机（4台，按点声源组计算）; 4; 90（等效后96.0）; 10.8; 54.6; 1.2; 7.8; 21.1; 10.8; 16.2; 72.2; 63.5; 69.3; 65.8; 47.2; 38.5; 44.3; 40.8; 1. 20; 提升机（6台，按点声源组计算）; 6; 80（等效后87.8）; 13.5; 53.5; 1.2; 6.9; 24.6; 13.5; 15.9; 63.2; 52.2; 57.4; 56.0; 38.2; 27.2; 32.4; 31.0; 1. 21; 振动筛（8台，按点声源组计算）; 8; 85（等效后94.0）; 12.6; 53.9; 1.2; 8.1; 23.0; 12.6; 14.2; 66.8; 57.8; 63.0; 62.0; 41.8; 32.8; 38.0; 37.0; 1. 22; 振动给料机（6台，按点声源组计算）; 6; 90（等效后97.8）; 14.2; 54.9; 1.2; 6.4; 21.4; 14.2; 13.5; 73.9; 63.4; 67.0; 67.4; 48.9; 38.4; 42.0; 42.4; 1. 23; 料仓（4台，按点声源组计算）; 4; 75（等效后81.0）; 13.6; 55.1; 1.2; 6.8; 19.8; 13.6; 137; 58.3; 49.1; 52.3; 32.3; 33.3; 24.1; 27.3; 7.3; 1. 24; 定量包装机; 1; 75; 13.1; 55.8; 1.2; 6.9; 20.5; 13.1; 14.8; 58.2; 48.8; 52.7; 51.6; 33.2; 23.8; 27.7; 26.6; 1. 25; 布袋除尘器引风机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 12.9; 52.4; 1.2; 7.1; 21.5; 2.0; 19.5; 73.0; 63.4; 83.5; 64.2; 48.0; 38.4; 58.5; 39.2; 1. 26; 三 车 间; 颚式破碎机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 11.5; 40.1; 1.2; 8.0; 22.9; 11.5; 19.2; 71.9; 62.8; 68.8; 64.3; 46.9; 37.8; 43.8; 39.3; 1. 27; 冲击制砂机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 14.8; 36.5; 1.2; 8.1; 23.6; 14.8; 18.4; 71.8; 62.5; 66.6; 64.7; 46.8; 37.5; 41.6; 39.7; 1. 28; 对辊机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 16.1; 38.9; 1.2; 7.6; 24.1; 16.1; 17.9; 72.4; 62.4; 65.9; 64.9; 47.4; 37.4; 40.9; 39.9; 1. 29; 带筛球磨机; 1; 90; 15.4; 34.6; 1.2; 10.1; 20.8; 15.4; 16.2; 69.9; 63.6; 66.2; 65.8; 44.9; 38.6; 41.2; 40.8; 1. 30; 磁选机（4台，按点声源组计算）; 4; 90（等效后96.0）; 17.0; 35.8; 1.2; 4.6; 21.5; 17.0; 14.2; 76.7; 63.4; 65.4; 67.0; 51.7; 38.4; 40.4; 42.0; 1. 31; 提升机（6台，按点声源组计算）; 6; 80（等效后87.8）; 16.2; 33.9; 1.2; 6.7; 20.7; 16.2; 12.9; 63.5; 53.7; 55.8; 57.8; 38.5; 28.7; 30.8; 32.8; 1. 32; 振动筛（8台，按点声源组计算）; 8; 85（等效后94.0）; 15.2; 37.4; 1.2; 8.0; 20.2; 15.2; 13.3; 66.9; 58.9; 61.4; 62.5; 41.9; 33.9; 36.4; 37.5; 1. 33; 振动给料机（6台，按点声源组计算）; 6; 90（等效后97.8）; 15.5; 36.4; 1.2; 5.9; 25.4; 15.5; 13.8; 74.6; 61.9; 66.2; 67.2; 49.6; 36.9; 41.2; 42.2; 1. 34; 料仓（4台，按点声源组计算）; 4; 75（等效后81.0）; 14.8; 36.1; 1.2; 6.4; 22.5; 14.8; 14.6; 58.9; 48.0; 51.6; 51.7; 33.9; 23.0; 26.6; 26.7; 1. 35; 定量包装机; 1; 75; 10.2; 35.1; 1.2; 7.2; 22.7; 10.2; 15.7; 57.9; 47.9; 54.8; 51.1; 32.9; 22.9; 29.8; 26.1; 1. 36; 布袋除尘器引风机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 10.6; 34.2; 1.2; 6.4; 21.9; 10.6; 12.9; 73.9; 63.2; 79.5; 67.8; 48.9; 38.2; 54.5; 42.8; 1. 37; 四 车 间; 颚式破碎机（3台，按点声源组计算）; 3; 90（等效后94.8）; 76.5; 74.3; 1.2; 21.5; 15.6; 16.5; 11.6; 63.4; 66.1; 65.7; 68.7; 38.4; 41.1; 40.7; 43.7; 1. 38; 冲击制砂机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 75.2; 71.5; 1.2; 20.6; 14.6; 15.5; 12.6; 63.7; 66.7; 66.2; 68.0; 38.7; 41.7; 41.2; 43.0; 1. 39; 对辊机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 73.1; 72.6; 1.2; 13.2; 15.6; 19.5; 11.2; 67.6; 66.1; 64.2; 69.0; 42.6; 41.1; 39.2; 44.0; 1. 40; 带筛球磨机; 1; 90; 72.8; 73.5; 1.2; 15.2; 12.3; 18.9; 12.5; 66.4; 68.2; 64.5; 68.1; 41.4; 43.2; 39.5; 43.1; 1. 41; 磁选机（4台，按点声源组计算）; 4; 90（等效后96.0）; 74.6; 71.1; 1.2; 14.1; 15.3; 15.4; 13.8; 67.0; 66.3; 66.2; 67.2; 42.0; 41.3; 41.2; 42.2; 1. 42; 提升机（6台，按点声源组计算）; 6; 80（等效后87.8）; 73.5; 73.5; 1.2; 15.4; 13.9; 14.2; 13.5; 56.2; 57.1; 57.0; 57.4; 31.2; 32.1; 32.0; 32.4; 1. 43; 球磨机（4台，按点声源组计算）; 4; 90（等效后96.0）; 70.6; 71.6; 1.2; 15.6; 20.1; 15.9; 14.7; 66.1; 63.9; 66.0; 66.7; 41.1; 38.9; 41.0; 41.7; 1. 44; 连续式球磨机; 1; 90; 71.4; 71.4; 1.2; 16.1; 17.4; 18.5; 15.4; 65.9; 65.2; 64.7; 66.2; 40.9; 40.2; 39.7; 41.2; 1. 45; 振动筛（8台，按点声源组计算）; 8; 85（等效后94.0）; 72.3; 70.9; 1.2; 15.3; 15.4; 14.1; 11.2; 61.3; 61.2; 62.0; 64.0; 36.3; 36.2; 37.0; 39.0; 1. 46; 振动给料机（6台，按点声源组计算）; 6; 90（等效后97.8）; 73.3; 70.4; 1.2; 13.9; 14.2; 15.4; 12.5; 67.1; 67.0; 66.2; 68.1; 42.1; 42.0; 41.2; 43.1; 1. 47; 料仓（4台，按点声源组计算）; 4; 75（等效后81.0）; 72.9; 71.1; 1.2; 14.8; 15.1; 14.9; 16.0; 51.6; 51.4; 51.5; 50.9; 26.6; 26.4; 26.5; 25.9; 1. 48; 精细分级设备（2台，按点声源组计算）; 2; 85（等效后88）; 74.7; 70.2; 1.2; 15.1; 14.7; 13.2; 11.5; 61.4; 61.7; 62.5; 61.3; 36.4; 36.7; 37.5; 36.3; 1. 49; 定量包装机; 1; 75; 69.8; 70.6; 1.2; 14.6; 14.7; 15.2; 13.9; 51.7; 51.7; 51.4; 52.1; 26.7; 26.7; 26.4; 27.1; 1. 50; 布袋除尘器引风机（2台，按点声源组计算）; 2; 90（等效后93.0）; 67.9; 71.5; 1.2; 13.9; 15.1; 1.5; 16.4; 67.1; 83.5; 66.5; 65.7; 42.1; 58.5; 41.5; 40.7; 1. 51; 1#清洗车间; 电烘干箱（2台，按点声源组计算）; 2; 75（等效后78）; 26.7; 2.5; 1.2; 4.6; 21.5; 17.0; 14.2; 61.7; 48.4; 50.4; 52.0; 36.7; 23.4; 25.4; 27.0; 1. 52; 搅拌清洗槽（5个，按点声源组计算）; 5; 75（等效后82.0）; 25.4; 3.6; 1.2; 6.7; 20.7; 16.2; 12.9; 58.5; 48.7; 50.8; 52.8; 33.5; 23.7; 25.8; 27.8; 1. 53; 高频精细脱水筛（5个，按点声源组计算）; 5; 85（等效后92.0）; 28.1; 3.0; 1.2; 8.0; 20.2; 15.2; 13.3; 66.9; 58.9; 61.4; 62.5; 41.9; 33.9; 36.4; 37.5; 1. 54; 锥形沉淀罐（3个，按点声源组计算）; 3; 70（等效后74.8）; 23.9; 2.8; 1.2; 5.9; 25.4; 15.5; 13.8; 54.6; 41.9; 46.2; 47.2; 29.6; 16.9; 21.2; 22.2; 1. 55; 2#清洗车间; 电烘干箱（2台，按点声源组计算）; 2; 75（等效后78）; 59.1; 4.2; 1.2; 12.5; 14.5; 15.6; 14.8; 53.1; 51.8; 51.1; 51.6; 28.1; 26.8; 26.1; 26.6; 1. 56; 搅拌清洗槽（5个，按点声源组计算）; 5; 75（等效后82.0）; 54.7; 3.8; 1.2; 13.5; 14.7; 13.9; 14.6; 52.4; 51.7; 52.1; 51.7; 27.4; 26.7; 27.1; 26.7; 1. 57; 高频精细脱水筛（5个，按点声源组计算）; 5; 85（等效后92.0）; 53.6; 3.2; 1.2; 14.5; 15.8; 16.4; 17.4; 61.8; 61.0; 60.7; 60.2; 36.8; 36.0; 35.7; 35.2; 1. 58; 锥形沉淀罐（3个，按点声源组计算）; 3; 70（等效后74.8）; 55.9; 2.9; 1.2; 13.9; 14.9; 15.5; 15.8; 47.1; 46.5; 46.2; 46.0; 22.1; 21.5; 21.2; 21.0; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，采用 A 声级计算，模式如下： 1）室外声源在预测点的声压级计算： Lp（r）=Lp（ro）+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝LDA002（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; LDA002（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； 3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。 4）参数确定 ①TL：门窗关闭时取20dB(A)；开启时取15dB(A)；无门窗墙体取25dB(A)；室外声源取0。 ②声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） ： a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg（r/r0）； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0）。 ③其他类型的衰减忽略不计。 表4-7 厂界噪声预测结果统计表（单位：dB(A)） 项目; 时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目贡献值; 昼间; 51.1; 59.2; 59.6; 52.8. 标准值; 昼间; 60. 达标情况; 昼间; 达标. 经过预测，本项目厂区设备噪声采用上述设备减振厂房隔声后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求及本项目实际情况，制定监测计划。 表4-8 厂界噪声自行监测方案一览表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; 昼间等效连续A声级; 项目厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求. 四、固废 （1）固废产生情况 - 本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、布袋除尘器收集尘、含铁物料。 - 1、生活垃圾 - 项目职工定员16人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计，则项目生活垃圾产生量为2.4t/a，由环卫部门定期清运。 2、布袋除尘器收集尘 - 由前文计算，项目一车间、二车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为11.678t/a，布袋除尘器处理效率为95%，则收集尘量为10.094t/a；项目三车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为2.75t/a，布袋除尘器处理效率为95%，则收集尘量为2.613t/a；项目四车间投料、破碎、粉碎、筛分、球磨工序有组织颗粒物产生量为2.75t/a，布袋除尘器处理效率为95%，则收集尘量为2.613t/a，则布袋除尘器收集尘总量为15.32t/a，作为产品外售。 - 2、废布袋 - 布袋除尘器运行一段时间后，需对过滤布袋进行更换，根据企业提供的资料，废布袋产生量为0.05t/a，集中收集后，定期外售。 - 3、废包装材料 - 项目部分原料采用吨包，废包装袋产生量为0.5t/a，属于一般工业固废，定期收集后外售。 - 4、含铁物料 - 项目在磁选过程中会产生部分含铁物料，根据企业提供资料，含铁物料产生量为0.6t/a，集中收集后外售。 表4-9 固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 预计产生量; 处置措施. 1; 布袋除尘器收集尘; 布袋除尘器; 固态; 一般工业固废; 15.32t/a; 作为产品外售. 2; 废布袋; 布袋除尘器; 固态; 一般工业固废; 0.05t/a; 外售. 3; 废包装材料; 原材料包装; 固态; 一般工业固废; 0.5t/a; 外售. 4; 含铁物料; 磁选; 固态; 一般工业固废; 0.6t/a; 外售. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; 2.4t/a; 由环卫部门定期清运. （2）环境管理要求 - 一般固废堆放场所选址、运行、暂存等符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。 - 一般固废储存过程中应满足以下要求： - ①建立电子/纸质台账，记录固废种类、数量、去向及交接凭证，保存至少5年； - ②硬化防渗地面，配置挡雨棚、围挡； - ③转移时查验处置单位营业执照等相关手续； - ④指定专职管理员负责一般固废台账与现场管理。 - 经采取上述措施后，本项目一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）相关要求，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染途径及污染防控措施 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇龙口村村委北150米，不属于地下水水源地补给区，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目为日用其他非金属矿物制品制造，对环境影响小。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护，制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 各区域采取的具体防渗措施见下表： 表4-10 项目防治区防渗措施一览表 防渗分区; 位置; 采取的防渗结构形式. 一般污染防治区; 一车间、二车间、三车间、四车间、仓库; 地面防渗方案自上而下：①水泥砂浆结合层一道：②100mm厚c15混凝土随打随抹光；③3：7水泥土夯实。. 简单污染防治区; 办公楼; 混凝土硬化. 重点污染防治区; 化粪池、1#清洗车间、2#清洗车间; 混凝土厚度不小于4cm，分层利用压路机碾压或夯实。混凝土结构致密，其渗透系数小于1×10-9~1×10-11 cm/s，之上再敷设厚2cm的花岗岩作为地表防渗层。整个地面渗透系数小于1×10-11 cm/s。. 2、跟踪监测要求 项目对地下水、土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。根据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号），“有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录”，本单位不属于土壤污染重点监管单位，可不开展土壤跟踪监测。 六、生态环境影响 建设项目租赁现有厂房进行生产，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 七、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的风险物质，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别及分析 本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”，在生产中涉及的原辅材料不属于可燃物质，项目电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故。火灾事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水若处理不当将会污染水环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 为了避免在生产过程中发生火灾事故，建设单位需做出相应的防范措施。 1）加强日常巡检工作，定期对环保设备进行检修，及时发现、处理故障，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 2）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 4）厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 5）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 6）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 7）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 8）发生火灾事故应立即上报企业负责人，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。需要紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和方法及时撤退。通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度。扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 - （4）环境风险事故应急预案 表4-11 项目应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. - （5）分析结论 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，本项目存在的风险较小。该项目环境风险可以接受。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 九、排污许可管理要求 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）的有关规定、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可证管理暂行规定》等相关文件要求，建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行，落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确责任人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和管理水平，自觉接受监督检查。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”中“石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，应进行排污许可登记管理；在项目投产前进行排污许可登记管理申报，取得排污许可证后方可投入生产，做到“持证排污”。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中重点控制区限值（10mg/m3） |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭车间、加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放限值要求 |
| 地表水 环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备等 | LeqdB(A) | 基础减震，厂房隔声、消音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 项目废布袋、含铁物料、废包装材料定期收集后外售，布袋除尘器收集尘定期收集后作为产品外卖，一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 为了减少对区域生态环境的影响，应加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。另外，应确保项目投产后的各项污染物达标排放，以减少对区域生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业制定环境风险事故应急管理制度，配备应急管理物资和设备，定期进行演练。设立风险监控及风险应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理体系、制度 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下地贯穿到公司的生产管理中。建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度。 2、设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气、噪声与固废排放，废气、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 3、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 4、排污许可 按照《排污许可管理条例》 、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申报排污许可登记管理。 5、自行监测 企业应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家、当地产业政策和当地城市建设总体规划的要求，选址合理。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、固废、噪声，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施及总量控制措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 1.342t/a | 0 | 1.342t/a | +1.342t/a |
| 废水 | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集尘 | -- | -- | -- | 15.32t/a | 0 | 15.32t/a | +15.32t/a |
|  | 含铁物料 | -- | -- | -- | 0.6t/a | -- | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废布袋 | -- | -- | -- | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废包装材料 | -- | -- | -- | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 2.4t/a | 0 | 2.4t/a | +2.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 环评委托书

环 评 委 托 书

邹平国标环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类名录》（2021年版）等有关规定，我单位淄博驰越新材料有限公司年产20000吨超硬复合新材料项目，需编制环境影响报告表，现委托贵单位进行本项目环境影响评价工作，特此委托。

委托单位（盖章）：淄博驰越新材料有限公司

2026 年03月

附件2营业执照

附件3 备案证明

附件4 土地租赁合同

附件5  萌水镇、商家镇工业集聚区规划意见

附件6信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

文昌湖区安监环保局：

我单位淄博驰越新材料有限公司年产20000吨超硬复合新材料项目已达到受理条件，按照环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告书、表全本信息（同时附删除涉及国家秘密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺！

（公章）

2026年03月18日

项目地理位置

附图1 项目地理位置图

周村萌水双龙铸件加工厂磨料分厂

101米

龙口村

周村鲁萌铸造厂

空地

淄博瑞德金刚砂有限公司

附图2 四周关系图

附图3 平面布置图

500米

项目位置

紧邻东衣村

项目地理位置

101m

龙口村

500m

附图4 项目环境保护目标分布图

项目位置

附图5 文昌湖区“三区三线”图

项目位置

附图6 淄博市环境管控单元图