建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      TO透镜管帽改扩建项目

建设单位（盖章）：山东丰雁达电子元件有限公司

编制日期：            2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | TO透镜管帽改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-370392-89-02-794916 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张士永 | 联系方式 | 18678121611 |
| 建设地点 | 淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号 |  |  |
| 地理坐标 | （E：117度55分55.023秒；N：36度43分43.948秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3989 其他电子元件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 81 电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目备案文号 | 2511-370392-89-02-794916 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | / （本项目在现有车间内进行建设，不新增用地） |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物：二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及前述有毒有害污染物排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水直排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 根据上表，本次环评无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见》 发布机关：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 审批文件名称及文号：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会《关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见》（淄文昌管发〔2021〕12号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发〔2021〕12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具的关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1、萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业：金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2、萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业：装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3、萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面，总占地约360余亩。主导产业：冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4、三衣西片（龙口龙泉北安扈家）产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5、萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6、萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 本项目位于经济开发区1号，属于萌水镇中心工业片区，本项目为C3989 其他电子元件制造，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目产品、工艺、设备和生产能力均不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”中的项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。根据《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。 本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案号：2511-370392-89-02-794916。 - 综上所述，本项目建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 - 2、用地符合性分析 - 本项目位于淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号，属于萌水镇中心工业片区，项目用地不属于自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局印发的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知中的“限制类”和“禁止类”，符合用地规划。 - 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目建设地址位于淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号，属于城镇开发边界（附件7），不占用生态保护红线和永久基本农田，符合“三区三线”要求，本项目建设地址属于工业用地范围，符合区域生态保护红线和一般生态空间保护要求。 项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。 （2）环境质量底线符合性分析 根据淄博市生态环境局2025年1月27日发布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》，2024年度，文昌湖省级旅游度假区范围内环境空气中污染物SO2：10μg/m3，达标、NO2：30μg/m3，达标、PM10：68μg/m3，达标、PM2.5：39μg/m3，不达标、CO：1100μg/m3，达标、O3：190μg/m3，不达标。区域环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，淄博市及文昌湖省级旅游度假区已采取相关措施，该区域大气环境质量已日趋改善。本项目距离最近的区域地表水为东侧400米的范阳河，根据2025年1月25日淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》，距离本项目最近的文昌湖省级旅游度假区范阳河张博路附线站点水质类别为II类，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。说明项目所在地地表水质量良好。评价区域内地下水水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。项目区域周围50m范围内无声环境保护目标，根据现场踏勘结果，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 - 本项目废气、废水和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到无害化处置；采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目不属于“两高”项目，运行过程中消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及高污染物燃料的燃烧。符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。项目位于淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》的通知（2024年4月18日），项目属于萌水镇环境管控单元，管控单元编码ZH37030630002，为一般管控单元。本项目与萌水镇环境管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-2 与萌水镇环境管控单元符合性分析一览表 管控要求; 具体规定; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（2025年版）禁止准入类事项。; 符合. - 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。; 本项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内。; 符合. - 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。; 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元。; 符合. - 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不属于前述行业类别，且不占用永久基本农田。; 符合. - 5.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。; 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元。; 符合. - 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目职工生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，生产废水经污水处理系统处理达标后进入污水管网。; 符合. - 7.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇经济开发区1号，属于萌水镇中心工业片区。; 符合. - 8.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; - 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. - 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 本项目污染物按要求申请总量替代。; 符合. - 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目职工生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，生产废水经污水处理系统处理达标后进入污水管网。; 符合. - 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 符合. - 5.包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目不涉及包装印刷、表面涂装等涉VOCs行业。; 符合. 环境风险防控; - 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。; 本项目不位于生态保护红线区范围内。; 符合. - 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及。; 符合. - 3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目建成后，按要求编制企业事业单位突发环境事件应急预案并定期开展演练。; 符合. - 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（“无废城市”建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目设立固废台账，危险废物在危废间暂存后由有资质单位处置。; 符合. - 5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 本项目采用空调采暖。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目不涉及。; 符合. - 2.提升土地集约化水平。; 本项目在现有厂区进行建设，土地集约化水平。; 符合. - 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 综上所述，本项目符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》（动态更新版）中生态环境准入清单要求，淄博市环境管控单元图详见附图5。 - 4、与《山东省环境保护条例》的符合性 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不涉及上述行业。; 符合. 实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。; 本项目按要求申请总量。; 符合. 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本项目建设前企业按要求变更排污许可。; 符合. 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 本项目依法进行环境影响评价。; 符合. 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于萌水镇工业集聚区。; 符合. - 5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的符合性 表1-4 与鲁环字〔2021〕58号的符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合产业政策要求，禁止采用公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合产业政策的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类建设项目。; 符合. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号，位于萌水镇工业集聚区。; 符合. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。; 符合. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目严格执行环评审批要求。; 符合. - 6、与《山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）的通知》（鲁环委办〔2021〕30号）符合性分析 表1-5 与鲁环委办〔2021〕30号符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。（省工业和信息化厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政府落实。以下均需要市、县[市、区]人民政府落实，不再列入）按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目不属于“淘汰类”项目，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业项目，不属于“散乱污”企业及其他禁止建设项目；本项目不属于不允许建设的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目。; 符合. 山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）; 开展“污水零直排区”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市（含县城）管网底数，加快雨污分流改造，推进实现整县域合流制管网清零。2025年年底前，新建改造修复城区污水管网5000公里，改造城区雨污合流管网3000余公里，基本消除城市管网空白区和生活污水直排口。总结推广“庆云经验”，以多元融资模式保障基础设施工程建设，改善城市水环境质量。南四湖流域及水质不达标或不稳定达标断面汇水区域提前2年完成管网补短板任务。开展城镇生活污水处理设施能力评估，优化生活污水处理厂布局，提升污水处理能力并适度超前。2025年年底前，新增污水处理能力200万吨/日以上。加强建制镇生活污水收集处理设施建设，并实现稳定运行，2025年年底前，建制镇生活污水处理率达到75%以上。; 本项目职工生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，生产废水经污水处理系统处理达标后进入污水管网。; 符合. 开展入河排污口溯源分析，建立“排污单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径，完成排污口分类、命名、编码和标志牌树立等工作，形成规范的排污口“户籍”管理。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，编制整治工作方案，提出“一口一策”整治措施。2021年年底前，完成工业企业、城镇污水集中处理设施排污口以及黄河干流排污口整治任务；2023年年底前，完成南四湖流域入河排污口整治；2025年年底前，完成全省入河排污口整治任务。强化水污染物排放的排污许可信息管理，规范污染因子的排放标准、许可年排放量限值、排放去向、自行监测因子及频次等内容。; 本项目职工生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，生产废水经污水处理系统处理达标后进入污水管网。; 符合. 山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）; 加强部门协同，畅通信息共享，完善建设用地风险信息互通机制。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。结合空间规划及地块出让条件，对依法应当开展土壤污染状况调查的地块，应当明确开发利用必须符合相关规划用途的土壤环境质量要求。未依法开展或尚未完成土壤污染状况调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。对未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。对注销、撤销排污许可证的企业，及时纳入监管范围，防止腾退地块游离于监管之外。在土地出让和房地产出售环节实行土壤污染状况公示制度。; 本项目符合相关规划要求。; 符合. 开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和农村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 本项目的固体废物均得到妥善处置。; 符合. 7、与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的符合性分析 表1-6 与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1、淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于低效落后产能。; 符合. 2、持续开展“散乱污”企业专项执法检查。进一步压实管理责任，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零，确保“散乱污”企业不复发。; 本企业不属于“散乱污”企业。; 符合. 3、各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规程序要求，推动低效落后产能退出。; 本项目不涉及前述落后低效产能工艺和设备。; 符合. 4、严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 本项目不属于重点行业，按要求申请总量。; 符合. 5、推动绿色循环低碳改造。严格按照《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》要求，落实电力、建材、有色、石化、化工等重点行业碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。; 本项目使用绿色清洁能源。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 山东丰雁达电子元件有限公司成立于2020年11月25日，注册地位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇官三元村南首，法定代表人为韩昊。经营范围包括一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。 山东丰雁达电子元件有限公司前身为淄博丰雁电子元件有限公司，淄博丰雁电子元件有限公司现将所有项目产能、设备和厂房转让给山东丰雁达电子元件有限公司（转让协议见附件）。原有项目产能为52规格管帽8000万套/年、56规格管帽6000万套/年、晶体4000万套/年、非球管帽200万套/年、金属管帽150万套/年。 为提升产品质量、提高生产效率，山东丰雁达电子元件有限公司拟投资2000万元，在淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号建设“TO透镜管帽改扩建项目”（以下简称本项目）。本项目利用现有厂区和厂房，占地面积24000m2，依托现有生产设备，新增模具、镀膜机、模压机等设备，对TO透镜管帽生产线工艺进行升级改造，项目建成后全厂年产52规格管帽20000万套、56规格管帽20000万套、晶体4000万套、非球管帽3000万套、金属管帽1000万支。 2、主要建设概况 - 项目名称：TO透镜管帽改扩建项目 - 建设单位：山东丰雁达电子元件有限公司 项目性质：扩建 - 建设地点：淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号 建设内容及规模：项目总投资2000万元，利用现有厂区和厂房，占地面积24000m2，依托现有生产设备，新增工装模具、镀膜机、模压机等设备，对TO透镜管帽生产线工艺进行升级改造，增加若干设备配套工装模具，优化生产工艺，提高流水线作业连续性，提高产品生产效率，使单批次产能增加，项目建成后全厂年产52规格管帽20000万套、56规格管帽20000万套、晶体4000万套、非球管帽3000万套、金属管帽1000万支。 3、项目组成 本项目组成情况见下表。 表2-1 项目主要组成情况一览表 类别; 项目组成; 扩建前; 扩建后; 备注. 主体工程; 车间（一）; 建筑面积3400m2，两层，砖混结构; 二层东北角新增15m2腐蚀车间，用于煮片、腐蚀、氧化工序等; 新建车间. 车间（二）; 建筑面积2800m2，两层，砖混结构; 建筑面积2800m2，两层，砖混结构; 利用现有. 车间（三）; 生产区; 占地面积900m2，用于金属管帽生产; 占地面积900m2，用于金属管帽生产; 利用现有. 原料区; 位于生产车间内西侧，占地面积13m2，用于原辅材料储存; 位于生产车间内西侧，占地面积13m2，用于原辅材料储存. 成品 区; 位于生产车间内西侧，占地面积16.82m2，用于成品的储存; 位于生产车间内西侧，占地面积16.82m2，用于成品的储存. 办公 区; 位于生产车间内北侧，占地面积为7.5m2，用于员工办公生活; 位于生产车间内北侧，占地面积为7.5m2，用于员工办公生活. 检测 室; 位于生产车间内北侧，占地面积为13m2，用于产品检验检测; 位于生产车间内北侧，占地面积为13m2，用于产品检验检测. 污水处理 车间; 占地250m2，内置污水处理设备，污水处理能力50t/d; 占地250m2，内置污水处理设备，污水处理能力50t/d; 利用现有. 辅助工程; 办公室; 建筑面积1500m2，三层，砖混结构; 建筑面积1500m2，三层，砖混结构; 利用现有. 车库; 占地面积350m2，砖混结构; 占地面积350m2，砖混结构. 警务室; 占地面积25m2，砖混结构; 占地面积25m2，砖混结构. 变电站; 占地面积105m2，砖混结构; 占地面积105m2，砖混结构. 车棚; 占地面积300m2，钢结构; 占地面积300m2，钢结构. 杂物间; 占地面积50m2，砖混结构; 占地面积50m2，砖混结构. 储运工程; 仓库; 占地面积840m2，砖混结构; 新增15m2危险化学品存放间，采取重点防渗措施，严格遵循《危险化学品安全管理条例》等法规，落实分类管控、风险分级与合规处置; 新增危险化学品存放间. 公用工程; 供水; 用水量为14820.05t/a，由当地供水管网提供; 本项目新增生产用水溶液配制用水、去离子水、喷淋用水，新增用水量36.04t/a; 新增用水. 供电; 用电量为364.4万kWh/a，由当地供电网供给; 新增用电量355.6kWh/a; 新增用电. 环保工程; 废气处理; 厌氧胶、UV胶、导电胶以及无水乙醇挥发出来的少量非甲烷总烃无组织排放；污水处理设备产生的恶臭气体（臭气浓度、氨、硫化氢）经集气罩收入活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒有组织排放; 新增酸性废气通过碱液喷淋+水喷淋处理后通过排气筒DA002排放；精细研磨、抛光工序产生的微量粉尘无组织排放; 新增废气. 废水处理; 生活污水经化粪池暂存后定期清运；生产废水经污水处理设备处理达标后排入污水管网，最终进入淄博沃特水务能源开发有限公司进行处理; 新增生产废水经污水处理设备处理达标后排入污水管网，最终进入淄博沃特水务能源开发有限公司进行处理; 新建生产废水. 固废处理; 生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运；废砂、下脚料、不合格品、废石英砂统一收集后外卖；废反渗透膜由原厂家定期回收处理；污水处理设备产生的污泥、废切削液、废润滑油、废活性炭定期由有资质的危废单位进行处理; 本项目新增固废为废液、废包装、废包装瓶、污泥、研磨废料; 新增固废. 噪声治理; 采用低噪声设备，采取隔声、减振等措施。; 采用低噪声设备，采取隔声、减振等措施。; 新增设备噪声. 4、主要产品及产能 本项目产品和产能方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 扩建前产量; 扩建后产量; 备注. 1; 52规格管帽; 万套/年; 8000; 20000; 晶体为中间产品，金属管帽1000万支全部用于非球管帽生产，扩建后全厂主要产品产能为52管帽20000万套/年、56管帽20000万套/年、非球管帽3000万套/年，管帽产品尺寸约为50mm左右. 2; 56规格管帽; 万套/年; 6000; 20000. 3; 晶体（中间产品）; 万套/年; 4000; 4000. 4; 非球管帽; 万套/年; 200; 3000. 5; 金属管帽; 万支/年; 150; 1000. 5、主要原辅材料 - 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 备注; 单位; 现有项目; 本项目新增; 全厂用量; 最大存在量. 管帽; --; 亿个/年; 1.1; 3.2; 4.3; 0.4. 水晶晶片; 308/进口; 亿个/年; 0.7; /; 0.7; 0.06. 分光片; 4.0*0.3; 亿个/年; 0.1; /; 0.1; 0.01. 焊料; 4. 1*3.2*0. 1; 亿个/年; 0.06; /; 0.06; 0.005. 无水乙醇; 500mL/瓶; 瓶/年; 700; /; 700; 60. 液氮; --; 吨/年; 1200; /; 1200; 30. 清洗剂; 5kg/包; 吨/年; 0.4; /; 0.4; 0.03. PE膜; --; 万张/年; 30; /; 30; 2.5. 玻璃块; --; 吨/年; 1.5; /; 1.5; 0.1. 碳化硅; W28; 吨/年; 1; /; 1; 0.1. 碳化硅; W14; 吨/年; 1; /; 1; 0.1. 碳化硅; W7; 吨/年; 1; /; 1; 0.1. 碳化硅; W40; 吨/年; 0.4; /; 0.4; 0.05. 白刚玉; W5; 吨/年; 0.6; /; 0.6; 0.05. 抛光液; --; 吨/年; 1; /; 1; 0.1. PC油; --; 吨/年; 1.5; /; 1.5; 0.1. 抛光垫; 1米*1米/张; 张/年; 200; /; 200; 20. 6S研盘; --; 付/年; 5; /; 5; 5. 9S研盘; --; 付/年; 3; /; 3; 3. 切削液; --; 吨/年; 0.42; /; 0.42; 0.05. 厌氧胶; 300克/瓶; 瓶/年; 5; /; 5; 2. 玻璃焊料; --; 亿个/年; 0.3; 1.7; 2; 0.2. 分光片; --; 万个/年; 1000; /; 1000; 100. UV胶; --; 吨/年; 0.003; /; 0.003; 0.003. 玻璃球; --; 亿个/年; 0.7; 1.6; 2.3; 0.2. 五氧化二钽; --; 吨/年; 0.03; /; 0.03; 0.01. 二氧化硅; --; 吨/年; 0.3; /; 0.3; 0.03. 晶片; --; 万片/年; 3000; /; 3000; 250. 基座; --; 万个/年; 3000; /; 3000; 250. 外壳; --; 万个/年; 3000; /; 3000; 250. 银丝; --; 吨/年; 0.03; /; 0.03; 0.01. 导电胶; --; 吨/年; 0.01; /; 0.01; 0.005. 氮气; --; 吨/年; 30; /; 30; 2.5. 线路板; --; 块/年; 1000; /; 1000; 100. 磁环; --; 个/年; 3000; /; 3000; 250. 钼舟; --; 个/年; 2000; /; 2000; 200. 碰焊模具; --; 个/年; 50; /; 50; 25. SMD垫片; --; 万个/年; 60; /; 60; 5. 白垫片; --; 万个/年; 30; /; 30; 2.5. 载带; --; 米/年; 1000; /; 1000; 100. 编带轮; --; 个/年; 300; /; 300; 25. 防静电海绵垫; --; 个/年; 20; /; 20; 20. 焊料; --; 个/年; 1000; /; 1000; 1000. 润滑油; --; 吨/年; 0.17; /; 0.17; 0.08. 热熔带; --; 米/年; 300; /; 300; 25. 聚合氯化铝; --; 吨/年; 17; /; 17; 4. 聚丙烯酰胺; --; 吨/年; 0.62; /; 0.62; 0.05. 二氧化氯消毒片; --; 吨/年; 0.06; /; 0.06; 0.005. 石英砂; --; 吨/年; 0.5; /; 0.5; 0.1. 不锈钢; --; 吨/年; 18; /; 18; 5. 硫酸亚铁; --; 吨/年; 6; /; 6; 0.5. 氢氧化钠; --; 吨/年; 6; /; 6; 0.5. 玻璃; --; 吨/年; 4.5; /; 4.5; 0.4. 活性炭; --; 吨/年; 0.00332; /; 0.00332; 0.00332. 氢氧化钙; --; 吨/年; /; /; 0.025; 0.025. 氢氟酸; 40%氢氟酸，500ml/瓶，存放于危险化学品存放间; 升/年; /; 1200; 1200; 100. 硫酸; 40%硫酸，3000ml/瓶，存放于危险化学品存放间; 升/年; /; 500; 500; 42. 高锰酸钾; 颗粒状，500g/瓶，存放于危险化学品存放间; 吨/年; /; 0.006; 0.006; 0.0005. 聚乙二醇; 液态，500kg/桶; 吨/年; /; 6; 6; 0.5. 氧化铝; 粉状，25kg/袋; 吨/年; /; 2; 2; 0.175. 氧化铈; 粉状，25kg/袋; 吨/年; /; 2; 2; 0.175. 能耗. 水; 由市政管网供给; m3/a; 14820.05; 36.04; 14856.09; /. 电; 由供电所供给; 万Kwh/a; 364.4; 355.6; 720; /. 表2-4 项目原料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 氢氟酸; 氢氟酸是由氢元素与氟元素组成的无机化合物，常温常压下为无色透明发烟液体，具有刺激性气味，熔点- 83.1℃、沸点19.5℃（纯品），密度随浓度升高而增大（20℃时40% 工业级氢氟酸密度约1.17 kg/L），易溶于水、乙醇等极性溶剂，水溶液呈弱酸性；化学性质活泼，能与多数金属、金属氧化物、硅酸盐发生反应，还可与有机物发生氟化反应。. 2; 硫酸; 硫酸是一种具有强腐蚀性、高沸点的无机强酸，常温常压下为无色至微黄色油状液体（工业级可能因含杂质呈淡棕色），无臭，熔点10.37℃、沸点 338℃（98.3% 浓度时），密度随浓度升高显著增大，易溶于水且释放大量稀释热，能与水以任意比例混溶，同时具有强烈的吸水性、脱水性和氧化性；化学性质极为活泼，可与多数金属（除金、铂等贵金属外）、金属氧化物、碱类发生中和或复分解反应，能使有机物（如蔗糖、纤维）脱水炭化，浓热状态下可与非金属单质（碳、硫）反应生成相应氧化物，还可作为酯化、磺化反应的催化剂。. 3; 高锰酸钾; 高锰酸钾是一种强氧化剂，呈黑紫色带蓝色金属光泽的结晶，无臭，易溶于水形成深紫红色溶液，熔点为240℃，密度为2.7g/cm3，在20℃时的水溶解性为6.38-6.4g/100 ml。它微溶于甲醇、丙酮、硫酸，具有金属光泽且无臭，具有强氧化性。. 4; 聚乙二醇; 聚乙二醇是一种高分子聚合物，由环氧乙烷与水或乙二醇聚合而成。其理化性质随分子量变化显著：低分子量为无色粘稠液体，高分子量则呈白色蜡状固体。主要物性参数包括：熔点范围-65℃-66℃、沸点>250℃、密度约1.125g/mL、闪点171℃-270℃。聚乙二醇具有优异的水溶性，可与乙醇、丙酮等有机溶剂混溶，但不溶于烷烃类非极性溶剂。具有强吸湿性、润滑性及保湿性，且性质稳定，耐热性良好。. 5; 氧化铝; 氧化铝是一种白色固体，典型的两性氧化物，具有高硬度、高熔点（约2050℃）和沸点（约2980℃），不溶于水但可溶于强酸和强碱溶液，密度约3.9-4.0 g/cm3；莫氏硬度8.8，硬度仅次于金刚石，不溶于水及非极性有机溶剂（如四氯化碳），可溶于无机酸（如盐酸）和碱性溶液（如氢氧化钠）。. 6; 氧化铈; 氧化铈是一种淡黄或黄褐色粉末状稀土氧化物，具有高密度（7.13 g/cm³）、高熔点（2397℃）和高热稳定性，不溶于水和碱，微溶于酸，密度7.13 g/cm³，熔点2397℃，沸点3500℃，具有优异的耐高温性能，几乎不溶于水和碱，微溶于酸，在强氧化剂作用下可保持稳定。. 6、主要生产设备 - 本项目主要设备情况见下表。 表2-5 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 备注; 现有项目数量 （台/套）; 本项目新增数量 （台/套）; 建成后全厂数量（台/套）. 1; 网带式烧结炉; /; 3; /; 3. 2; 烘箱; /; 51; /; 51. 3; 封口机; SF-B; 1; /; 1. 4; 烧杯; /; 若干; /; 若干. 5; 模具; /; 若干; 若干; 若干. 6; 清洗机; /; 31; /; 31. 7; 热水箱; /; 2; /; 2. 8; 超声机; /; 8; /; 8. 9; 电热锅; /; 20; /; 20. 10; 除尘箱; /; 4; /; 4. 11; 压力计; /; 8; /; 8. 12; 千分尺; /; 25; /; 25. 13; 数显卡尺; /; 21; /; 21. 14; 通风柜; /; 9; /; 9. 15; 上片机; /; 10; /; 10. 16; 马弗炉; /; 39; /; 39. 17; 洁净工作台; /; 85; /; 85. 18; 真空烘箱; /; 1; /; 1. 19; 电子秤; /; 28; /; 28. 20; 盐雾实验机; /; 2; /; 2. 21; 双85试验机; /; 2; /; 2. 22; 氦质谱检漏仪; /; 3; /; 3. 23; 焦距测试仪; /; 2; /; 2. 24; 透过率测试仪; /; 2; /; 2. 25; 影像仪; /; 1; /; 1. 26; 光功率测试仪; /; 1; /; 1. 27; 洁净工作台（检测中心）; /; 26; /; 26. 28; 真空包装机（检测中心）; /; 3; /; 3. 29; 转换率测试仪（检测中心）; /; 1; /; 1. 30; 紫外线灯; /; 1; /; 1. 31; 圆度仪; /; 2; /; 2. 32; 空压机; /; 1; /; 1. 33; 砂轮机; /; 1; /; 1. 34; 氮气罐; /; 10; /; 10. 35; X光机; /; 1; /; 1. 36; 切割机（进口）大; /; 3; /; 3. 37; 切割机（进口）45E; /; 10; /; 10. 38; 切割机（国产）兰宝; /; 5; /; 5. 39; 线切割机; /; 2; /; 2. 40; 搅砂机; /; 5; /; 5. 41; 劈料机; /; 1; /; 1. 42; 改圆机; /; 2; /; 2. 43; 内圆切; /; 1; /; 1. 44; 6S研磨机; /; 70; 50; 120. 45; 9S研磨机; /; 4; /; 4. 46; 4S研磨机; /; 20; /; 20. 47; 分选机; /; 10; /; 10. 48; 厚度分选机; /; 1; /; 1. 49; 离心机; /; 1; /; 1. 50; 滚筒机（高速）; /; 3; /; 3. 51; 滚筒机（低速）; /; 1; /; 1. 52; 高度测量机; /; 4; /; 4. 53; 模具; /; 若干; /; 若干. 54; 游轮; /; 若干; /; 若干. 55; 测量工具; /; 6; /; 6. 56; 制水设备; /; 2; /; 2. 57; 点胶机; /; 14; /; 14. 58; 自动微调机; /; 14; /; 14. 59; 自动碰焊机; /; 9; /; 9. 60; UM微调机; 5150d; 1; /; 1. 61; 线性功率清洗器; /; 2; /; 2. 62; 功率清洗器; /; 3; /; 3. 63; 激光打标机; /; 1; /; 1. 64; 1240/2400TC测试机; /; 2; /; 2. 65; 自动检漏设备; /; 5; /; 5. 66; 印字机; /; 3; /; 3. 67; S-SMD 晶体自动分选机; /; 1; /; 1. 68; 250B自动测试仪; /; 5; /; 5. 69; 250B测试仪; /; 2; /; 2. 70; 1240测试仪; /; 1; /; 1. 71; 套垫片机; /; 3; /; 3. 72; 套SMD垫片机; /; 1; /; 1. 73; 自动剪脚机; /; 1; /; 1. 74; 自动编带机; /; 1; /; 1. 75; 回流焊炉; /; 1; /; 1. 76; 拉力计; /; 1; /; 1. 77; 自动剪脚机; /; 1; /; 1. 78; 柱晶自动测试设备; /; 1; /; 1. 79; 兆欧表; /; 7; /; 7. 80; 绝缘电阻测试仪; YD2681A; 1; /; 1. 81; 风机; /; 1; /; 1. 82; 封口机; SF-B; 2; /; 2. 83; 加压罐; /; 3; /; 3. 84; 镀膜机及附属设备; /; 10; 2; 12. 85; 分光光度计; TP-720; 2; /; 2. 86; 空压机; /; 4; /; 4. 87; 帽高机; /; 20; /; 20. 88; 厂房净化系统; /; 2; /; 2. 89; 工作台; /; 18; /; 18. 90; 喷砂机; /; 1; /; 1. 91; 小机床; /; 1; /; 1. 92; 网络分析仪; /; 16; /; 16. 93; 剪腿机; /; 2; /; 2. 94; 弯腿机; /; 1; /; 1. 95; 测量仪; /; 1; /; 1. 96; 振荡器; /; 4; /; 4. 97; 测量仪; /; 1; /; 1. 98; 信号发生器; /; 3; /; 3. 99; 直流适配器; /; 7; /; 7. 100; 变压器; 500KW; 2; /; 2. 101; 车床; C6132; 1; /; 1. 102; 车床; JC8140; 1; /; 1. 103; 平面磨床; M7132H; 1; /; 1. 104; 万能升降台铣床; XA6132/1; 1; /; 1. 105; 万能工具铣床; /; 1; /; 1. 106; 立式升降台铣床; Xa5032/1; 1; /; 1. 107; 牛头刨床; BC6063; 1; /; 1. 108; 钻床; /; 2; /; 2. 109; 污水处理设备; /; 2; /; 2. 110; 自动切料机; /; 1; /; 1. 111; 电加热取暖炉; /; 2; /; 2. 112; 制氮机; /; 3; /; 3. 113; 空气压缩机; /; 3; /; 3. 114; 烧结炉; /; 6; /; 6. 115; 推车; /; 6; /; 6. 116; 搅拌机; /; 2; /; 2. 117; 脱水桶; /; 4; /; 4. 118; 去离子机; /; 2; /; 2. 119; 箱式烧结炉; /; 2; /; 2. 120; 恒温干燥箱; /; 2; /; 2. 121; 影像测试仪; /; 1; /; 1. 122; 干涉条纹仪; /; 2; /; 2. 123; 高频炉; /; 2; /; 2. 124; 高低温机; /; 2; /; 2. 125; 旋转千分尺; /; 6; /; 6. 120; 模压机; /; 10; 20; 30. 126; 自动化检测机; /; 7; /; 7. 127; 制冷机组; /; 8; /; 8. 128; 数控自动车床; L12-1M7; 20; /; 20. 129; 影像仪; /; 3; /; 3. 130; 高精度测量仪; /; 3; /; 3. 131; 碱液喷淋+水喷淋; 环保设备; /; 1; 1. 132; 聚四氟乙烯容器; 用于腐蚀工序; /; 1; 1. 7、环保设施投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.5%，主要用于营运期废气处理等。项目环保投资情况见下表： 表2-6 项目环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资（万元）; 三同时进度. 废气处理措施; 碱液喷淋+水喷淋; 20; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 噪声治理措施; 厂房消声隔声、设备基础减振等设施; 15. 废水处理措施; 污水处理系统（依托现有）; /. 固废处理措施; 一般固废暂存间（依托现有）; /. 危废暂存间（依托现有）. 环境风险防控措施; 围堰、防渗措施等; 15. 合计; /; 50. 8、公用工程 - （1）给排水 1）给水 本项目无新增职工，无新增生活用水。现有项目用水根据现有项目环评最大用量进行核算，结合企业实际情况，现有项目工序用水不发生变动。本次扩建项目新增用水主要为溶液配制用水、喷淋用水、去离子水。 ①溶液配制用水：本项目煮片、氧化、腐蚀工序使用去离子水配制溶液，煮片工序硫酸配比为1:1，氧化工序高锰酸钾配比为15g:3L，硫酸用量为500L，高锰酸钾用量为6kg，合计用水量为1.7m3/a。 ②去离子水：溶液配制使用去离子水，依托现有设备制备去离子水，制备工艺为反渗透工艺，根据企业设计参数，每制备1t去离子水需要使用1.2t新鲜水，则使用新鲜水折合2.04m3/a。 ③喷淋用水：本项目碱液喷淋+水喷淋装置使用新鲜水，碱液喷淋和水喷淋循环水量均为5m3/h，需要定期补充损耗，日均补充水量约0.1m3，本项目年工作300天，则循环补充水量为30m3/a。根据企业设计方案，喷淋用水需定期更换，每年更换4次，每次更换量约1m3，则更换水量合计4m3/a。综上，喷淋用水为34m3/a。 综上所述，本项目新鲜水用量为36.04m3/a，由萌水镇供水管网供给。 2）排水 ①溶液配制废水：配制用水进入溶液，损耗量约20%，则进入废液量为1.36m3/a，使用后废液作为危废委托处置。 ②去离子水制备浓水：根据企业设计参数，每制备1t去离子水需要使用1.2t新鲜水，则浓水产生量为0.34m3/a，由污水处理系统处理后进入市政管网。 ③喷淋废水：环保设备喷淋水循环使用定期补充蒸发损耗，定期更换循环水，更换水量约4m3/a，由污水处理系统处理后进入市政管网。 本项目新增废水主要为溶液制备废水、去离子水制备浓水、喷淋废水，溶液制备废水进入废液作为危废委托处置，去离子水制备浓水、喷淋废水由污水处理系统处理后进入市政管网。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-2 全厂水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 本项目建成后全厂用电量720万kWh/a，由萌水镇供电所供给。 9、职工人数及生产制度 本项目无新增劳动定员，劳动定员从现有项目抽调，采用全年运营300天，一班制，每班8小时工作制（2400h）。 10、总平面图布置 本项目位于淄博市文昌湖旅游度假区萌水镇经济开发区1号。厂区分为车间（一）、车间（二）、车间（三）、仓库、办公室、污水处理车间。办公室位于厂区东北角，仓库位于厂区南侧，车间（一）、车间（二）位于厂区北侧，车间（三）位于厂区东侧，污水处理车间位于厂区西侧。项目总平面布置将生产区和辅助工程等分区布置，避免了生产和办公等相互干扰。工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、安全、卫生的要求。结合生产设施的实际情况，尽量做到了人流、物流各行其道，并在总图布置过程中结合厂址场地及周围道路的具体条件，综合考虑了物料输送路线短捷、原料及成品运输方便等因素。项目平面布置图详见附图4。综上，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 - （1）生产工艺流程 - 为进一步提升生产效能、匹配市场需求，本项目增加若干设备配套工装模具，优化生产工序，提高流水线作业连续性，提高生产效率，使单批次产品产能得到显著增加。 - 本项目设备变动：56管帽研磨工序新增研磨机50台/套，52管帽真空镀膜工序新增镀膜机2台/套，非球管帽模压工序新增模压机20台/套。 - 本项目工序变动：晶体新增煮片工序，56管帽新增精细研磨、抛光工序，52管帽新增腐蚀、氧化工序。 - 现有项目环评核算辅料按最大使用量进行核算，根据企业实际情况，本项目辅料用量较现有项目环评不发生变动。 - 图2-3 工艺流程及产污环节图 - 晶体： - 1）切割：对外购玻璃块进行切割。过程中会产生固废。 - 2）粘玻璃片：用厌氧胶将切割后的玻璃粘接组装。过程中会产生少量有机废气。 - 3）切割、清洗、烘干：对粘接后的玻璃切割后进行清洗并烘干。过程中会产生废水、固废。 - 4）研磨、清洗、烘干：以碳化硅、白玉刚为研磨介质对玻璃进行研磨加工后清洗并烘干。过程中会产生废水、固废。 - 5）粘玻璃片：用厌氧胶将玻璃片粘接组装。过程中会产生少量有机废气。 - 6）二次切割、清洗、烘干：为提升精度对玻璃进行二次切割并清洗烘干。过程中会产生废水、固废。 - 7）6S细磨：对加工后的物料进行6S细磨。过程中会产生固废。 - 8）煮片：本项目新增煮片工序，40%浓度的硫酸和去离子水1:1配比，将晶体放入配制好的溶液中，电加热下煮至沸腾，硫酸的强氧化性可以去除晶体表面的油污和杂质，提高产品精密性。过程中会产生酸性废气、固废。 - 9）清洗：清洗去除晶体表面多余杂质。过程中会产生废水。 - 52管帽： - 10）测片、挑选：用测试仪器对晶体进行测试挑选。过程中会产生固废。 - 11）腐蚀：本项目新增腐蚀工序，将晶体放入40%浓度的氢氟酸溶液中，在常温下静置进一步去除透镜表面的杂质，提升透镜品质。过程中会产生酸性废气、固废。 - 12）氧化：本项目新增氧化工序，高锰酸钾和去离子水15g:3L配比，在透镜表面形成一层均匀氧化层，可减少光在玻璃表面的反射损失，增强表面稳定性，同时氧化层可隔绝后续工序中的杂质，使其与金属帽更好结合。过程中会产生固废。 - 13）检验：对加工后的物料进行检验挑选。过程中会产生固废。 - 14）清洗：清洗物料表面杂质。过程中会产生废水。 - 15）一次烧结：物料送入烧结炉内，通入保护性气体氮气电加热进行一次烧结。 - 16）装配：将烧结后的物料与水晶晶片/晶片等配件进行组装，形成管帽半成品。 - 17）二次烧结：将装配好的半成品再次送入烧结炉内，电加热进行烧结。 - 18）前拣选：筛选二次烧结后外观达标的半成品。过程中会产生固废。 - 19）清洗、脱水：清洗去除半成品表面杂质，脱水使表面干燥。过程中会产生废水。 - 20）自动检验：通过自动化设备检测半成品产品指标。过程中会产生固废。 - 21）真空烘烤：将合格半成品置于真空环境中烘烤，进一步优化性能。 - 22）真空镀膜：以五氧化二钽为镀膜材料，对半成品进行真空镀膜处理。 - 23）实验：对成品进行性能实验测试。过程中会产生固废。 - 24）包装：最终合格的产品进行标准化包装，入库存储。 - 56管帽： - 10）尺寸筛选：通过测量仪器对晶体进行尺寸分选。 - 11）精细研磨：本项目新增精细研磨工序，以氧化铝、PC油为辅助材料，对晶体进行精细研磨。该工序为湿磨，过程中微量粉尘逸散通过无组织排放。过程中会产生固废。 - 12）抛光：本项目新增抛光工序，以氧化铈、聚乙二醇为抛光材料，对研磨后的晶体进行表面抛光。该工序为湿磨，过程中微量粉尘逸散通过无组织排放。过程中会产生固废。 13）清洗烘干：对抛光后的晶体进行清洗并烘干。过程中会产生废水。 14）挑选、检验：挑选表面合格晶体，自动化设备检测产品指标。过程中会产生固废。 15）点胶、上片：使用UV胶对检验合格的晶体进行点胶，将分光片与点胶后的晶体进行贴合组装。过程中会产生少量有机废气。 16）高度测量：检测半成品的高度尺寸，确保符合规格要求。 17）实验：对半成品进行性能实验测试。过程中会产生固废。 18）包装：最终合格的产品进行标准化包装，入库存储。 非球管帽： 现有项目生产金属管帽和外购玻璃球经自动化模压机加热模压后，通过制冷机组冷却，即为非球管帽成品。过程中会产生噪声。 （2）污水处理工艺 图2-4 污水处理工艺流程图 - 生产废水送至调节池内，根据水质情况加入氢氧化钠调节pH，加入氢氧化钙、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝初步絮凝，后送至气浮机，再次加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝进行絮凝沉淀，气浮处理后的废水送至一沉池沉淀，沉淀后上清液送至厌氧池进行厌氧消化，厌氧处理后废水送至好氧池进行好氧消化，后送至二沉池进行二次沉淀，沉淀后废水送至石英砂过滤器进行过滤，过滤后的废水经污水管网送至淄博沃特水务能源开发有限公司进行处理。 2、产污环节分析 （1）废气 本项目新增废气主要为生产过程中产生的酸性废气，通过碱液喷淋+水喷淋处理后通过15米高新建排气筒排放；精细研磨、抛光工序产生的微量粉尘无组织排放。 （2）废水 本项目新增废水主要为溶液制备废水、去离子水制备浓水、喷淋废水，溶液制备废水进入废液作为危废委托处置，去离子水制备浓水、喷淋废水由污水处理系统处理后进入市政管网。 （3）固废 本项目新增固废为废液、废包装、废包装瓶、污泥、研磨废料。 （4）噪声 本项目噪声主要来自新增环保设备，通过合理布置噪声源位置，安装减振垫降低噪声影响。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 山东丰雁达电子元件有限公司前身为淄博丰雁电子元件有限公司，淄博丰雁电子元件有限公司将所有项目产能、设备和厂房转让给山东丰雁达电子元件有限公司（转让协议见附件），本次评价中与项目有关的原有环境污染问题主要分析淄博丰雁电子元件有限公司现有项目情况。 表2-7 公司现有项目建设情况一览表 项目名称; 批复文号; 验收文号; 备注. 2400万支/年光电管座管帽生产项目; 文环报告表[2013]12号; 文环验[2013]15号; 全厂产能52管帽2400万支/年. 石英晶体、电子元器件、光电管座管帽生产项目; 淄文环审[2017]305号; 审查意见无验收文件; 全厂产能52管帽8000万套/年、56管帽6000万套/年、晶体4000万套/年. 淄博丰雁电子元件有限公司TO管帽烧结技术提升项目; 淄文环报告表[2019]79号; 2019年12月一期项目通过自主验收; 一期验收部分设备，提升改造生产工艺，总产能不变，全厂产能52管帽8000万套/年、56管帽6000万套/年、晶体4000万套/年. 淄博丰雁电子元件有限公司TO管帽质量检测自动化改造及自动化非球模压项目; 淄文环报告表[2021]10号; 2021年8月一期项目通过自主验收; 一期验收部分产能，新增产品非球管帽200万套/年，全厂总产能为52管帽8000万套/年、56管帽6000万套/年、晶体4000万套/年、非球管帽200万套/年. 淄博丰雁电子元件有限公司光电管帽加工配套改扩建项目; 淄文环报告表[2023]9号; 2023年8月一期项目通过自主验收; 一期验收部分产能，新增产品金属管帽150万支/年，全厂总产能为52管帽8000万套/年、56管帽6000万套/年、晶体4000万套/年、非球管帽200万套/年、金属管帽150万支/年、废水处理50m3/d. 淄博丰雁电子元件有限公司现有项目总产能为年产52规格管帽8000万套、56规格管帽6000万套、晶体4000万套、非球管帽200万套、金属管帽150万支，污水处理系统处理能力50m3/d。 企业于2025年11月24日变更排污许可，排污许可证编号91370306750865986R001Q。 表2-8 现有项目全厂产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施及排放去向. 废气; 生产工序; VOCs; 厌氧胶、UV 胶、导电胶以及无水乙醇挥发出来的少量非甲烷总烃无组织排放. 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 经集气罩收入活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒有组织排放. 废水; 职工生活; COD、氨氮; 化粪池暂存后环卫定期清运. 生产工序; COD、BOD、NH3-N、SS、石油类、全盐量; 经污水处理设备处理达标后排入污水管网，最终进入淄博沃特水务能源开发有限公司进行处理. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 一般固体废物; 下脚料、不合格品; 外售综合利用. 废砂; 外售综合利用. 废石英砂; 外售综合利用. 反渗透滤膜; 厂家回收. 危险废物; 污泥; 委托资质单位处置. 废切削液. 废润滑油. 废活性炭. 公司于2025年2月18日委托山东泰熙安环咨询服务有限公司对现有项目污染物排放情况进行了监测，检测报告编号泰熙安环检字2025021733号。 表2-9 现有项目有组织废气监测情况 检测点位; DA001废气排气筒（进口）. 内径(m); 0.4. 检测日期; 2025.02.18. 检测频次; 1; 2; 3. 烟温(℃); 8.2; 11.9; 10.9. 标干流量(m3/h); 6300; 6402; 6371. 样品编号; 2025021733FQ001; 2025021733FQ002; 2025021733FQ003. 氨排放浓度(mg/m3); 14.7; 14.2; 13.5. 氨排放速率(kg/h); 9.26×10-2; 9.09×10-2; 8.60×10-2. 样品编号; 2025021733FQ007; 2025021733FQ008; 2025021733FQ009. 硫化氢排放浓度(mg/m3); 0.17; 0.18; 0.20. 硫化氢排放速率(kg/h); 1.07×10-3; 1.15×10-3; 1.27×10-3. 样品编号; 2025021733FQ004; 2025021733FQ005; 2025021733FQ006. 臭气浓度（无量纲）; 1317; 1737; 1122. 检测点位; DA001废气排气筒（出口）. 内径/高度(m); 0.4/15. 检测日期; 2025.02.18. 检测频次; 1; 2; 3. 烟温(℃); 10.2; 11.9; 13.5. 标干流量(m3/h); 5750; 5811; 5669. 样品编号; 2025021733FQ010; 2025021733FQ011; 2025021733FQ012. 氨排放浓度(mg/m3); 2.64; 2.87; 2.71. 氨排放速率(kg/h); 1.52×10-2; 1.67×10-2; 1.54×10-2. 样品编号; 2025021733FQ016; 2025021733FQ017; 2025021733FQ018. 硫化氢排放浓度(mg/m3); 0.08; 0.05; 0.07. 硫化氢排放速率(kg/h); 4.60×10-4; 2.91×10-4; 3.97×10-4. 样品编号; 2025021733FQ013; 2025021733FQ014; 2025021733FQ015. 臭气浓度（无量纲）; 478; 630; 416. 表2-10 现有项目废气无组织监测情况 检测日期; VOCs(mg/m3). 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.02.18; 0.87; 1.27; 1.08; 1.06. 0.65; 1.25; 1.05; 1.24. 0.70; 1.19; 1.00; 1.17. 0.84; 1.24; 1.03; 1.12. 平均浓度(mg/m3); 0.76; 1.24; 1.04; 1.15. 检测日期; 氨(mg/m3). 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.02.18; 0.02; 0.08; 0.09; 0.07. 0.04; 0.06; 0.06; 0.07. 0.03; 0.07; 0.08; 0.05. 0.02; 0.05; 0.06; 0.08. 检测日期; 硫化氢(mg/m3). 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.02.18; 0.002; 0.004; 0.006; 0.006. 0.003; 0.006; 0.005; 0.005. 0.002; 0.005; 0.007; 0.004. 0.001; 0.004; 0.004; 0.007. 检测日期; 臭气浓度(mg/m3). 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.02.18; ND; 12; 13; 12. ND; 15; 14; 14. ND; 11; 11; 11. ND; 10; 15; 13. 备注; ND表示未检出. 表2-11 废水监测情况一览表 监测点位; DW001废水排放口. 采样日期; 2024.02.18. 监测频率; 1; 2; 3. 样品编号; 2025021733FS001; 2025021733FS002; 2025021733FS003. PH值（无量纲）; 7.5; 7.5; 7.6. 样品编号; 2025021733FS004; 2025021733FS005; 2025021733FS006. 悬浮物（mg/L）; 39; 31; 42. 样品编号; 2025021733FS007; 2025021733FS008; 2025021733FS009. 溶解性总固体（mg/L）; 1485; 1417; 1487. 样品编号; 2025021733FS010; 2025021733FS011; 2025021733FS012. 石油类（mg/L）; 0.78; 0.91; 0.96. 样品编号; 2025021733FS013; 2025021733FS014; 2025021733FS015. 氨氮（mg/L）; 11.2; 12.1; 11.4. 化学需氧量（mg/L）; 67; 64; 66. 样品编号; 2025021733FS016; 2025021733FS017; 2025021733FS018. BOD5（mg/L）; 23.6; 24.5; 23.6. 表2-12 厂界噪声监测情况一览表 检测日期; 检测点位; 检测结果Leq dB(A). 昼间; 夜间. 2025.02.18; 东厂界; 53.7; 45.5. 南厂界; 53.3; 47.6. 西厂界; 53.1; 43.6. 北厂界; 54.5; 45.6. 根据公司例行检测结果，现有项目排气筒能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值（氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，臭气浓度2000无量纲）；无组织氨、硫化氢、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值（臭气浓度20（无量纲）、氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）。污水排放口能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准（COD：500mg/L、BOD：300mg/L、SS：400mg/L、石油类 20mg/L、pH6-9）及《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求（全盐量 3000mg/L）。厂界昼间、夜间噪声最大监测值分别为51.5dB（A）、47.6dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。 综上，现有项目污染物能够达标排放。 根据企业例行检测结果和现有项目运行统计，按满负荷产能进行折算，现有项目污染物产生及排放情况如下。 表2-13 现有项目污染物排放情况一览表 污染物类别; 污染物; 排放量t/a（固体废物产生量）. 有组织废气; 氨; 0.038. 硫化氢; 0.003. 废水（生产废水）; COD; 0.53. 氨氮; 0.09. 一般固废; 生活垃圾; 9.75. 下脚料和不合格品; 2.406. 废砂; 4. 废石英砂; 4. 废反渗透滤膜; 0.05t/3a. 危险废物; 废活性炭; 0.00415. 污泥; 5.076. 废切削液; 0.792. 废润滑油; 0.027. 根据现有项目资料调查，现有项目情况问题如下。 表2-14 现有项目存在问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 未识别危险废物废油桶; 企业应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求处理危险废物; 本次评价完成之后本项目建设之前. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 - 根据淄博市生态环境局2025年1月27日发布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》，2024年度文昌湖省级旅游度假区范围内环境空气中污染物SO2：10μg/m3、NO2：30μg/m3、PM10：68μg/m3、PM2.5：39μg/m3、CO：1100μg/m3、O3：190μg/m3。项目区域大气环境质量及判定情况如下表所示。 表3-1 环境空气质量状况一览表（μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量标准; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量标准; 30; 60; 50.00; 达标. PM10; 年平均质量标准; 68; 70; 97.14; 达标. PM2.5; 年平均质量标准; 39; 35; 111.43; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度值; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 190; 160; 118.75; 不达标. - 根据以上数据，文昌湖省级旅游度假区2024年度PM2.5年平均浓度、O3 90%保证率日最大8h平均浓度不达标，项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。项目所在区域的环境空气质量属于不达标区。 - 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、VOCs深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，治理后环境空气质量将得到改善。 2、地表水 本项目距离最近的区域地表水为东侧400m处的范阳河，根据2025年1月25日淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》，距离本项目最近的文昌湖省级旅游度假区范阳河张博路附线站点水质类别为II类，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。说明项目所在地地表水质量良好。 3、声环境 项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。根据现场踏勘结果，区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区标准要求。 4、生态环境 本项目不新增建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 6、地下水、土壤环境 - 根据指南要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，本项目严格落实分区防渗的前提下，对地下水、土壤的环境污染影响较小，本项目不再开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 本项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。主要环境保护目标见下表和附图2。 表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 名称; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护级别. 环境空气; 本项目厂界外500m范围内无环境空气敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 范阳河; E; 400; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 项目周边500m范围内无饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区. 生态环境; 项目区不新增用地且用地范围内不含有生态保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目新增废气为煮片、腐蚀工序产生的硫酸雾、氟化氢，硫酸雾、氟化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒二级排放限值；硫酸雾、氟化氢无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 表3-3 有组织废气排放限值一览表 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. 硫酸雾; 45; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2表2中15m高排气筒二级排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行）. 氟化物; 9; 0.1. 表3-4 无组织废气排放限值一览表 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. 硫酸雾; 1.2; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行）. 氟化物; 20μg/m3; /. 2、废水 废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中排入污水处理厂的间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中排入污水处理厂的三级排放标准，参照执行《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求。 表3-5 污水排放标准一览表 污染物; 浓度限值（mg/L）; 执行标准. pH; 6-9; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中排入污水处理厂的间接排放限值. COD; 500. BOD5; 300; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中排入污水处理厂的三级排放标准. SS; 400; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中排入污水处理厂的间接排放限值. 氨氮; 45. 石油类; 20. 氟化物; 20. 全盐量; 3000; 参照执行《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求（本项目废水为间接排放，本次环评仅参考标准中全盐量限值要求）. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准一览表 类别; 昼间 dB（A）. 2类; 60. 4、固体废物 一般固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，一般工业固体废物管理过程中还执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求。 |
| 总量控制标准 | - 根据山东省生态环境厅《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）以及淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。本项目所在区2024年细颗粒物年平均浓度超标，本项目需实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 - 1、大气污染物总量 - 根据工程分析，本项目运营过程中污染物主要为硫酸雾、氟化氢，无需申请总量。 - 2、水污染物总量 - 本项目新增废水主要为去离子水制备浓水、喷淋废水，溶液制备废水进入废液作为危废委托处置，去离子水制备浓水、喷淋废水由污水处理系统处理后进入市政管网，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行生产，施工期主要为生产设备的安装与调试，且施工期较短，施工期环境影响随施工期的结束而消失，对环境影响较小，本次环评不再具体分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 1、废气 本项目新增废气为煮片、腐蚀工序产生的硫酸雾、氟化氢；精细研磨、抛光工序产生的微量粉尘通过无组织排放。本项目研磨、抛光工序为湿式加工，产生粉尘量极少，通过厂房密闭、加强生产管理后无组织排放，本次评价不作定量分析。现有项目工序中使用的厌氧胶、UV胶、导电胶以及无水乙醇用量较少，产生的少量有机废气通过厂房密闭、加强生产管理后无组织排放，本次评价不作定量分析。 （1）有组织废气 煮片工序使用40%硫酸与水1:1混合配制溶液，稀释后硫酸浓度为20%，腐蚀工序使用40%氢氟酸不加水稀释。本次评价采用《企业环境统计实用手册》推荐的计算公式计算硫酸雾、氟化氢的产生量，使用下述经验公式计算产生情况： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，硫酸98.076，氢氟酸20.01； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，本项目取0.3； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。液体浓度20%时100℃下硫酸的蒸汽分压力约为700mmHg，液体浓度40%时常温下氢氟酸的蒸汽分压力约为50mmHg； F—液体蒸发面的表面积，本项目煮片工序依托现有800ml烧杯（4个），腐蚀工序使用聚四氟乙烯容器（1个），液体蒸发面的表面积分别为0.02m2、0.14m2。 具体计算结果见下表： 表4-1 废气产生量计算结果 种类; M; V; 溶液 温度; 浓度; P; F; GZ; 时间; 产生量. 硫酸; 98.076; 0.3; 100℃; 20%（稀释后）; 700; 0.02; 0.807g/h; 300h/a; 0.242kg/a. 氟化氢; 20.01; 0.3; 常温; 40%; 50; 0.14; 0.082g/h; 300h/a; 0.025kg/a. 综上，硫酸雾的产生量为2.42×10-4t/a，氟化氢产生量为2.50×10-5t/a。 本项目生产过程中容器密闭，密闭负压收集，收集效率95%，碱液喷淋+水喷淋处理效率为90%，风机风量3000m3/h，则排放量为硫酸雾2.30×10-5t/a、氟化氢2.38×10-6t/a，排放速率为硫酸雾7.7×10-5kg/h、氟化氢1.9×10-5kg/h，排放浓度为硫酸雾0.026mg/m3、氟化氢0.006mg/m3。排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒二级排放限值（硫酸雾：45mg/m3、1.5kg/h；氟化物：9mg/m3、0.1kg/h）。 废气产排污节点、污染物及污染治理设施见下表。 - 表4-2 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放口; 排放标准; 是否达标. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 收集效率 %; 治理设施; 处理效率; 可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放形式/编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度m; 出口内径 m; 风量m3/h; 排气温度℃; 年排放时数/h; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 煮片; 硫酸雾; 0.270; 8.1×10-4; 2.42×10-4; 95; 碱液喷淋+水喷淋; 90; 是; 0.026; 7.7×10-5; 2.30×10-5; 有组织DA002; 排气筒DA002; 一般排放口; 117°55′56.394″ 36°43′44.947″; 15; 0.3; 2500; 25; 300; 45; 1.5; 是. 腐蚀; 氟化氢; 0.033; 8.3×10-5; 2.50×10-5; 0.003; 7.9×10-6; 2.38×10-6; 9; 0.1; 是. （2）无组织废气 本项目涉及酸的操作全程在新增车间内进行，容器加盖、车间密闭，仅有少量酸性废气逸散，无组织排放量为硫酸雾1.21×10-5t/a、氟化氢1.25×10-6t/a，根据预测结果排放浓度分别为硫酸3.309×10-7mg/m3、氟化氢3.418×10-8mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（硫酸雾：1.2mg/m3，氟化物：20μg/m3）。 表4-3 本项目废气污染物排放量情况汇总一览表 废气污染物; 有组织（t/a）; 无组织（t/a）; 合计（t/a）. 硫酸雾; 2.30×10-5; 1.21×10-5; 3.51×10-5. 氟化氢; 2.38×10-6; 1.25×10-6; 3.63×10-6. （3）废气环保治理措施可行分析 本项目为电子元件制造。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019），本项目废气处理措施采用碱液喷淋+水喷淋为可行技术。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）规定，对废气污染物进行监测。废气监测方案见下表。 - 表4-4 本项目废气监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次. 有组织DA002; 硫酸雾; 一年一次. 氟化氢; 一年一次. 厂界; 硫酸雾; 一年一次. 氟化氢; 一年一次. （5）非正常工况 非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点： 1）设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的情况；停车时，则需先按照规程依次关停生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 2）非正常工况废气排放情况 本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为0，则大气污染物的产生及排放情况见下表。 表4-5 DA002非正常工况废气排放情况表 名称; 污染物; 产生速率 kg/h; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放标准; 发生频次; 持续时间; 控制措施. DA002; 硫酸雾; 8.1×10-4; 8.1×10-4; 0.270; 45mg/m3、1.5kg/h; 一年一次; 15min; 立即停产维修，待正常运行后，恢复排放. 氟化氢; 8.3×10-5; 8.3×10-5; 0.033; 9mg/m3、0.1kg/h. 发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低。非正常工况下项目污染物排放远高于正常状态下污染物排放浓度，因此本项目运行过程中应严格按照环保要求进行生产，发生环保设备故障等事故后需立即停产检修，防止对环境造成影响。 2、废水 （1）源强分析 本项目厂区排水实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水管直接外排。现有污水处理系统处理规模为50m3/d，本项目新增喷淋废水、去离子水制备浓水4.34m3/a，折合约0.014m3/d，本项目建成后全厂废水产生量为8024.58m3/a，折合约26.75m3/d，因此现有污水处理系统处理能力能够满足污水处理需求。 图4-1 污水处理工艺流程图 本项目新增废水主要为溶液制备废水、去离子水制备浓水、喷淋废水，溶液制备废水进入废液作为危废委托处置，去离子水制备浓水、喷淋废水由污水处理系统处理后进入市政管网。 全厂生产废水主要为清洗废水、切割后冲洗废水、研磨后清洗废水、外购件清洗用水、煮胶废水、去离子水制备浓水、喷淋废水，经污水处理系统处理达标后排入污水管网，最终进入淄博沃特水务能源开发有限公司。本次评价对建成后全厂废水进行分析。 同类型项目《成都沃格显示技术有限公司AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目环境影响报告表》（成高环诺审〔2025〕63号，2025年10月12日）中使用氢氟酸、硫酸对玻璃进行蚀刻精加工生产OLED片，本项目废水源强核算参照其氟化物产生浓度约为500mg/L，本项目喷淋废水量为4m3/a，现有项目清洗废水量为160m3/a，则氟化物产生量为0.082t/a。 切割后冲洗废水、研磨后清洗废水、煮胶废水、去离子水制备浓水、外购件清洗废水参照现有项目验收报告进出口水质进行核算，COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、全盐量产生浓度分别为127.3mg/L、65.25mg/L、29.99mg/L、2.75mg/L、5.85mg/L、1258mg/L，切割后冲洗废水、研磨后清洗废水、煮胶废水、去离子水制备浓水、外购件清洗废水合计水量约为7860.58m3/a，则COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、全盐量产生量分别为1.000t/a、0.513t/a、0.236t/a、0.022t/a、0.046t/a、9.889t/a。 表4-7 项目废水污染源源强核算结果一览表 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 全盐量; 氟化物. 切割后冲洗废水、研磨后清洗废水、煮胶废水、去离子水制备浓水、外购件清洗用水; 7860.58m3/a; 产生浓度mg/L; 127.3; 65.25; 29.99; 2.75; 5.85; 1258; /. 产生量t/a; 1.000; 0.513; 0.236; 0.022; 0.046; 9.889; /. 清洗废水、喷淋水; 164m3/a; 产生浓度mg/L; /; /; /; /; /; /; 500. 产生量t/a; /; /; /; /; /; /; 0.082. 总废水; 8024.58m3/a; 产生浓度mg/L; 124.62; 63.93; 29.41; 2.74; 5.73; 1232.34; 10.22. 产生量t/a; 1.000; 0.513; 0.236; 0.022; 0.046; 9.889; 0.082. 去除率%; 77; 76.4; 33.3; 55.7; 31.3; 46.2; 60. 排放浓度mg/L; 28.66; 15.09; 19.62; 1.21; 3.94; 663; 4.09. 排放量t/a; 0.230; 0.121; 0.157; 0.010; 0.032; 5.320; 0.033. 出水水质mg/L; 28.66; 15.09; 19.62; 1.21; 3.94; 663; 4.09. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）; 500; 300; 400; 45; 20; 3000; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-8 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经纬度; 名称; 污染物种类; 标准限值mg/L. DW001; E117°55′52.913″ N36°43′43.991″; 8024.58; 污水处理系统处理后进入污水管网，由文昌湖沃特净化水厂处理; 连续排放，排放期间流量稳定; 文昌湖沃特净化水厂处理; pH; 6-9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 石油类; 20. 氟化物; 20. 全盐量; 3000. （2）废水处理可行性分析 淄博沃特水务能源开发有限公司位于淄博市文昌湖旅游度假区杨萌路以北、滨博高速以东、官三元村以南地块，占地2.14公顷。污水厂设计规模1.5万m3/d，目前实际处理规模为0.6万m3/d。污水处理厂主要接纳范围为淄博市文昌湖旅游度假区。淄博沃特水务能源开发有限公司采用格栅+沉砂池+A/A/O+絮凝斜板沉淀+活性砂滤+紫外消毒工艺。 本项目新增废水量为4.34m3/a，淄博沃特水务能源开发有限公司处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准要求，其中COD、氨氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求，全盐量达到《流域水污染物综合排放标准第 3 部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求，污水处理厂出水通过暗管排入文昌湖污水处理厂下游人工湿地水质净化工程项目，净化后的出水排入涣然河，根据收集的污水处理厂在线监测数据，污水处理厂能够稳定达标排放。 表4-9 淄博沃特水务能源开发有限公司2024年10月-2025年11月在线监测数据一览表 时间; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 2025-01; 17.1; 0.4; 0.2; 12.1. 2025-02; 17.5; 0.4; 0.1; 12. 2025-03; 17.2; 0.4; 0.1; 11.4. 2025-04; 20; 0.3; 0.1; 12.9. 2025-05; 20.3; 0.4; 0.1; 12. 2025-06; 18.8; 0.4; 0.1; 11.6. 2025-07; 18.2; 0.4; 0.1; 10.5. 2025-08; 19.4; 0.3; 0.2; 11.1. 2025-09; 16.3; 0.4; 0.1; 11.5. 2025-10; 13.3; 0.3; 0.1; 10. 2025-11; 13.2; 0.4; 0.2; 10.2. 标准值; 40; 2.0; 0.5; 15. 项目建设属于淄博沃特水务能源开发有限公司的收集范围，废水水质简单，经过处理后可以满足污水处理厂的进水要求，不会对污水处理厂的工艺负荷造成冲击。因此项目在落实好各项环保措施的情况下，对周围水环境影响很小。 - （3）监测计划 本项目废水排入市政污水管网，进入污水处理厂进行进一步处理，排放方式属于间接排放；本项目企业为非重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次见下表： 表4-10 废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次 监测 点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 间接排放. 废水总排放口DW001; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、全盐量、氟化物; 一年一次; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准、《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求. 3、噪声 （1）源强分析 本项目运营期无强噪声源，新增设备为环保设备及风机，声压级约在85dB（A）左右。 采取的噪声治理措施为： 1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振；3）利用建（构）筑物隔声降噪；另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施：4）厂房内装隔声门窗；5）合理布局：要求将噪声较高的设备布设在生产车间中部； 采用设备基础的减振、厂房墙、窗隔声可减少20～25dB（A）的噪声级，本项目新增设备设置了基础的减振措施，设备均设置在厂房内采用厂房隔声，噪声治理措施及效果如下。 表4-11 项目噪声源强调查一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 车间（一）; 碱液喷淋+水喷淋及风机; 1; 85; 设备减振、厂房隔声; 55; 15; 1.5; 5; 15; 55; 5; 71; 61; 50; 71; 昼间; 25; 46; 36; 25; 46; 1. 2; 镀膜机; 2; 85; 30; 15; 1.2; 30; 15; 30; 5; 55; 61; 55; 71; 25; 33; 39; 33; 49; 1. 3; 6S研磨机; 50; 90; 15; 8; 1.2; 45; 8; 15; 12; 56; 71; 66; 68; 25; 48; 63; 58; 60; 1. 4; 模压机; 20; 85; 20; 8; 1.2; 40; 8; 20; 12; 52; 66; 58; 63; 25; 40; 54; 46; 51; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 表中坐标以车间西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目无室外声源。 （2）声环境影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用 A 声级计算，模式如下： 1）室外声源在预测点的声压级计算： Lp（r）=Lp（ro）+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB; L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB; Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； 3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。 4）参数确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r<a/3时，且ro<a/3时：Adiv=0 当a/3<r<b/3，且a/3<ro<b/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当b/3<r<b，且b/3<ro<b时：Adiv=15lg（r/ro） 当b<r时，且b<ro时：Adiv=20lg（r/ro） ②空气吸收衰减量Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－ro）/100 式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。 ④附加衰减量Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 经预测，各厂界噪声值见下表： 表4-12 厂界噪声预测结果统计表（单位：dB（A）） 噪声部位; 参数; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产车间; 等效噪声源强dB（A）; 50.6; 63.5; 58.3; 61.0. 相对距离/m; 25; 130; 25; 60. 贡献值dB（A）; 22.6; 21.2; 30.3; 25.4. 现有项目贡献值dB（A）; 53.7; 53.3; 53.1; 54.5. 厂界叠加噪声值dB（A）; 53.7; 53.3; 53.1; 54.5. 经过预测，本项目厂区设备噪声采用上述设备减震，厂房隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A））。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求及本项目实际情况，制定监测计划。 表4-13 厂界噪声自行监测方案一览表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; 昼间等效连续A声级; 项目厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目新增固废为废液、废包装、废包装瓶、污泥、研磨废料。 - 废液：生产过程中硫酸、氢氟酸、高锰酸钾均需加水配制溶液，使用后产生的废液作为危险废物处置，产生量约为3.81t/a，危废代码900-047-49，委托有资质单位处置。 2）废包装：氧化铝、氧化铈、聚乙二醇，生产过程中会产生废包装，产生量约为0.15t/a，集中收集后，外售综合利用。 3）废包装瓶：氢氟酸、硫酸、高锰酸钾为瓶装，生产过程中会产生废包装，产生量约为0.03t/a，属于危废，危废代码900-041-49，暂存危废间定期委托有资质单位处置。 4）污泥：本项目新增污泥，参照同类型项目《成都沃格显示技术有限公司AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目环境影响报告表》（成高环诺审〔2025〕63号，2025年10月12日），产生量约为0.08t/a，属于危废，危废代码336-064-17，暂存危废间，定期委托有资质单位处置。 5）研磨废料：本项目新增精细研磨、抛光工序，研磨介质进行定期更换，更换量约为5t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 表4-14 本项目主要固废产生情况及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 生产工序; 形态; 污染防治措施. 1; 废包装; 一般固废; 0.15; 生产工序; 固态; 外售综合利用. 2; 研磨废料; 一般固废; 5; 生产工序; 固态. 3; 废包装瓶; 危险废物; 0.03; 生产工序; 固态; 暂存危废间，定期委托有资质单位处置. 4; 污泥; 危险废物; 0.08; 环保设备; 半固态. 5; 废液; 危险废物; 3.81; 生产工序; 液态. 本项目危险废物产生情况见下表： 表4-15 危险废物产生情况 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生 工序; 形态; 产废周期; 危险 特性. 1; 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 0.03; 生产工序; 固态; 1年; T/In. 2; 污泥; HW17; 336-064-17; 0.08; 环保设备; 半固态; 1年; T/C. 3; 废液; HW49; 900-047-49; 3.81; 生产工序; 液态; 1月; T/C/I/R. 项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 本项目依托现有20m2危废暂存间，为封闭式室内仓库，能够满足全厂危废暂存。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严禁烟火和外人出入。危险暂存间地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。 危险废物贮存容器使用符合标准的容器。容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，材质和衬里与危险废物相容。 表4-16 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废间; 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 20m2; 密闭桶装，存放于防渗托盘上; 15t; 1年. 污泥; HW17; 336-064-17. 废液; HW49; 900-047-49. 危废存储转运做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 （2）固体废物管理要求 本次环评针对固体废物管理提出以下要求： 1）一般固体废物 一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。 ①贮存场所 项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过容器存放，密闭储存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保部门备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》。 （3）监测要求 表4-17 监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每季度统计一次. - 综上，本项目实施后新增固体废物产生、贮存及处置情况符合环境管理要求，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 - （1）土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 企业排放的污染物对土壤质地性状有一定的影响。厂区全部硬化，并做防渗处理，并且项目运营期所产生的污染物均有妥善地处理处置措施，严格执行各项环保措施，污染物对土壤环境的影响较小。 （2）地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 本项目无生产用水；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门定期清运；不会直接通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化，对地下水环境的影响较小。 为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。各区域采取的具体防渗措施见下表。 - 表4-18 区域防渗措施一览表 防渗分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗; 化粪池、危废间、危险化学品存放间、生产车间、污水处理车间; 防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗; 一般固废暂存区、仓库; 防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能. 简单防渗; 办公区、厂区道路等; 一般水泥硬化. 建设单位采取严格的防渗措施后，可能产生渗漏的环节均得到有效控制，可最大程度的减少对土壤、地下水的影响。在严格落实防渗措施后，项目对土壤、地下水的影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目不新增建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险分析 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对项目营运期过程进行环境风险分析。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的风险物质为氢氟酸、硫酸、危险废物废液，参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A确定危险物质的临界量，定量分析项目危险物质数量与临界量的比值Q。原料氢氟酸最大存在量为100升，原料硫酸最大存在量为42升，折算重量分别为0.117t、0.058t；危险废物废液每月处置一次，废液中氢氟酸最大存在量为100升，硫酸最大存在量为42升，折算重量分别为0.117t、0.058t，具体见下表。 - 表4-19 本项目危险物质数量与临界量的比值一览表 风险物质; 最大储存量t; 临界量t; Q值. 氢氟酸（40%）; 0.117; 1; 0.117. 硫酸（40%）; 0.058; 10; 0.006. 废液（40%氢氟酸）; 0.117; 1; 0.117. 废液（40%硫酸）; 0.058; 10; 0.006. 总计; 0.246. 由上表得知，本项目Q=0.246＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别及分析 根据同类型项目类比调查，结合本项目建成后存在的风险隐患进行源项分析，主要的风险存在于以下几个方面： 1）泄漏 项目氢氟酸、硫酸等物质发生泄漏，若是未来得及收集，会对地下水和土壤造成污染，泄漏过程中物料会部分挥发产生挥发性气体，造成大气污染。 泄漏事故发生在危险化学品存放区和生产区域等，主要造成厂区局部污染。液态污染物易于控制，可采取地面防渗处理及设置泄露物料收集系统，收集后桶装作为危废处置，可使污染事故得到控制。但一些易挥发的液态污染物等将迅速挥发进入大气环境中造成污染。气态污染物则不容易控制，一旦发生泄漏则迅速进入大气环境中造成污染、碰到火花，雷电等，甚至引发爆炸、火灾等。 （3）风险防范措施 1）大气环境风险防范措施 加强职工安全意识教育和岗位技术培训，制定严格的操作规程，制定安全巡视制度，定期对各类管道及各类阀门等进行检测、检修，定期对储存、输送环节的管道、阀门进行检修、维护和保养，避免发生泄漏事故。管道设置紧急切断阀门，对管道泄漏进行实时监测，发生泄漏时立即切断阀门。厂区内设置风向标识，在发生事故时按照风向指标反风向撤离疏散。 2）地表水环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日，环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月7日，环发〔2012〕98号）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。 为防止本项目在生产过程中发生风险事故时对周围环境产生影响，其环境风险应设立三级应急防控体系，一级防控将事故泄漏物料控制在生产区或原材料区内，采取地面防渗处理、泄露物料收集（戴好防护用具，人工利用铁锹等收集，收集后桶装作为危废处置；不能收集的利用砂子等覆盖收集，收集后桶装作为危废处置）；二级防控将污染物控制在生产车间内（车间门口增设活动式围堰，防止事故情况下物料进入厂区内）；三级防控将污染物控制在厂区内（厂区门口处备有沙袋、活动式挡水板，一旦发生重大泄漏事故，用沙袋封堵厂区大门，以阻隔厂内污水或其它液体排出厂区；通过上述“三级防控”，将污染控制在厂内，防止事故泄漏物料和废水造成环境污染，并按照相关要求编制突发环境应急预案，定期进行演练。 通过上述措施，可以保证在风险、事故状态下对周围的环境影响较小。 3）地下水环境风险防范措施 针对项目可能发生的地下水环境风险事故，防范措施按照“源头控制、分区防治、风险监控、应急响应”相结合的原则，从风险事故污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 源头控制：主要包括在生产设备及原材料储存区采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； 分区防治：结合建设场区生产设备、原辅材料储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括危废暂存间、化粪池、生产车间、危险化学品存放区、办公区、厂区道路等的防渗措施； 风险监控：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染事故并及时控制； 应急响应：公司制定地下水监测管理措施，并制定地下水应急预案，当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。 在采取严格地下水风险防范措施后，项目事故状态下污染物泄漏下渗对地下水环境影响较小。 4）总图布置及建筑风险防范措施 ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电气短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤规范上述风险物质的使用及储存，严格按照安全规范要求组织生产，定期对危险化学品存放区及生产车间进行巡检，风险物质所在区域进行围堰的设置和重点防渗硬化。 ⑥为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑦编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 - （4）分析结论 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，本项目存在的风险较小，环境风险可控。企业需按要求落实突发环境事件应急预案编制工作，按风险等级常态化开展应急演练，提升突发环境事件防范和处置能力，最大程度降低突发环境事件的危害。 8、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 9、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）可知，本项目属于“三十四、计算机、通讯和其他电子设备制造业 39-89 电子元件及电子专用材料制造 398”中的“其他”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函[2020]14 号）和的要求，执行排污登记管理，本项目建成后，排污前及时对排污登记进行变更。 10、环境管理与监测计划 （1）排污口规范化管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为全厂各排气筒、污水排放口，在营运期，应重点针对排放口进行规范化管理。 ①排污口规范化管理的基本原则 1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒和污水排放口为管理重点； 3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 ②排污口的技术要求 1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； 2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 ③排污口立标管理 1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见表。 表4-20 排放口环境保护标志 提示标志; 警告标志; 提示标志; 警告标志. 正方形; 三角形; 正方形; 三角形. 绿底白图; 黄底黑图; 绿底白图; 黄底黑图. 废气排放口; 废气排放口; 污水排放口; 污水排放口. 噪声排放源; 噪声排放源; 一般固体废物; 一般固体废物. 危险废物. 2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 3）图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色； 警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 （2）环境监测计划 ①监测计划 企业应根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）及当地环保部门的要求，应做好自行监测工作，具体监测内容可参考表。 表4-21 项目污染源监测情况 项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 废气; 无组织; 厂界无组织：上风向1个监测点，下风向3个监测点; 氟化物、硫酸雾; 一年一次. DA002; 氟化物、硫酸雾; 一年一次. 废水; DW001; pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、全盐量、氟化物; 一年一次. 固废; 项目固废产生工段; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每季度统计一次. 噪声; 各厂界外1米; Leq（A）; 每季度监测一次. 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源监测点进行规范化设计，以保证采样的方便、安全和准确，除以上监测内容外的监测指标应委托有资质的单位进行监测。并按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 ②监测分析方法 监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。 ③监测能力 厂区目前没有环境分析化验室，不具备环境监测能力，建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。 ④监测口及采样平台要求 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求： 1）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。 2）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开； 3）烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔； 4）监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，自监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 11、污染物“三本账”分析 表4-22 本项目建成后全厂污染物“三本账”一览表（t/a） 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量; 现有工程许可排放量; 在建工程排放量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; VOCs; 0.2765; /; /; /; /; 0.2765; 0. 硫化氢; 0.0000165; /; /; /; /; 0.0000165; 0. 氨; 0.000402; /; /; /; /; 0.000402; 0. 硫酸雾; /; /; /; 3.51×10-5; /; 3.51×10-5; +3.51×10-5. 氟化氢; /; /; /; 3.63×10-6; /; 3.63×10-6; +3.63×10-6. 废水; COD; 0.34; /; /; /; /; 0.34; 0. 氨氮; 0.0098; /; /; /; /; 0.0098; 0. 一般工业固体废物; 职工生活垃圾; 9.75; /; /; /; /; 9.75; 0. 废砂; 4; /; /; /; /; 4; 0. 下脚料、不合格品; 2.406; /; /; /; /; 2.406; 0. 废石英砂; 4; /; /; /; /; 4; 0. 废反渗透膜; 0.05t/3a; /; /; /; /; 0.05t/3a; 0. 研磨废料; /; /; /; 5; /; 5; +5. 废包装; /; /; /; 0.15; /; 0.15; +0.15. 危险废物; 污泥; 5.076; /; /; 0.08; /; 5.156; +0.08. 废切削液; 0.792; /; /; /; /; 0.792; 0. 废润滑油; 0.027; /; /; /; /; 0.027; 0. 废活性炭; 0.00415; /; /; /; /; 0.00415; 0. 废包装瓶; /; /; /; 0.03; /; 0.03; +0.03. 废液; /; /; /; 3.81; /; 3.81; +3.81. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002 | 硫酸雾 | 新增废气通过碱液喷淋+水喷淋处理后通过15米高新建排气筒DA002排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2表2中15m高排气筒二级排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行） |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  | 厂界 | 硫酸雾 | 密闭车间、加强管理等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行） |
|  |  | 氟化物 |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH | 污水处理系统处理后进入污水管网，由文昌湖沃特净化水厂处理 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放限值 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准 |
|  |  | SS |  | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放限值 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 全盐量 |  | 《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声、消音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目新增固废废液、废包装、废包装瓶、污泥、研磨废料，废包装、研磨废料收集后外售，废液、废包装瓶、污泥暂存危废间委托有资质单位处置。通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。 （2）分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 为了减少对区域生态环境的影响，应加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。另外，应确保项目投产后的各项污染物达标排放，以减少对区域生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业需根据要求编制突发环境事件应急预案，进行环境风险评估和应急资源调查，确定责任主体，制定环境风险事故应急管理制度，定期开展演练。 ②设立风险监控及风险应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测。 ③在总图布置中，考虑各设施的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 ④将原料、成品分区存放，并保证存储区域防漏、防火、通风、防潮、防霉变、防渗等，特别是防火、防渗，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患，应根据分区防渗要求，落实防渗措施。 ⑤设置专员定期巡查，及时发现并处理危险因素，避免引发火灾事故。 ⑥运输车辆应采取防止泄漏、防震、防爆的措施；车辆运输入场时必须保持安全车速，保持车距，严禁超车，超速和强行会车；运输车辆排气管应装有阻火器。 ⑦加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、检修设备，定期对环保装置进行监测，一旦发现环保装置非正常运行，在保证安全的情况下应立即停止工作，安排维修人员进行检修，待环保装置能够正常运行达标排放后方可重新恢复研发工作。 ⑧消防设备应该放置在厂区生产及其他各角落，车间应多放置，灭火器和消防栓及移动的小型灭火设备配备要齐全，加强对公司职工的教育培训，定期对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险，制定和强化各种安全管理、安全实验的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。制定更加务实有效的应急救援预案，并定期给予演练。 ⑨为了防止火灾，公司必须在车间等外设警示牌，禁止吸烟，严禁烟火。建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 表5-1 项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 降噪、减振、隔声、距离衰减等; 昼间≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 固体废物; 生产过程; 废包装; 外售综合利用; 全部合理处置; 资源化、无害化. 研磨废料. 废包装瓶; 资质单位处理. 废液. 污泥. 废气; DA002; 硫酸雾; 新增废气通过碱液喷淋+水喷淋处理后通过15米高新建排气筒DA002排放; 45mg/m3、1.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2表2中15m高排气筒二级排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行）. 氟化物; 9mg/m3、0.1kg/h. 厂界; 硫酸雾; 强化收集措施，车间通风无组织排放; 1.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（氟化氢参照表中氟化物标准执行）. 氟化物; 20μg/m3. 废水; DW001; pH; 污水处理系统处理后进入污水管网，由文昌湖沃特净化水厂处理; 6-9; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放限值 、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放限值、《流域水污染物综合排放标准第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2025）表2中的标准要求. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 45mg/L. 石油类; 20mg/L. 氟化物; 20mg/L. 全盐量; 3000mg/L. |

# 六、结论

本项目符合国家、当地产业政策和当地城市建设总体规划的要求，选址合理。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、固废、噪声、废水，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施及总量控制措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                            t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.2765 | / | / | / | / | 0.2765 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0000165 | / | / | / | / | 0.0000165 | 0 |
|  | 氨 | 0.000402 | / | / | / | / | 0.000402 | 0 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 3.51×10-5 | / | 3.51×10-5 | +3.51×10-5 |
|  | 氟化氢 | / | / | / | 3.63×10-6 | / | 3.63×10-6 | +3.63×10-6 |
| 废水 | COD | 0.34 | / | / | / | / | 0.34 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0098 | / | / | / | / | 0.0098 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 | 9.75 | / | / | / | / | 9.75 | 0 |
|  | 废砂 | 4 | / | / | / | / | 4 | 0 |
|  | 下脚料、不合格品 | 2.406 | / | / | / | / | 2.406 | 0 |
|  | 废石英砂 | 4 | / | / | / | / | 4 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.05t/3a | / | / | / | / | 0.05t/3a | 0 |
|  | 研磨废料 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
| 危险废物 | 污泥 | 5.076t | / | / | 0.08 | / | 5.156 | +0.08 |
|  | 废切削液 | 0.792 | / | / | / | / | 0.792 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.027 | / | / | / | / | 0.027 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.00415 | / | / | / | / | 0.00415 | 0 |
|  | 废包装瓶 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废液 | / | / | / | 3.81 | / | 3.81 | +3.81 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1 委托书

委  托  书

淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求，TO透镜管帽改扩建项目需执行环境影响评价制度，今委托贵公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。

山东丰雁达电子元件有限公司

2025年11月

# 附件2 关于资料提供和环评内容的确认承诺函

关于资料提供和环评内容的确认承诺函

淄博弈成环保技术服务有限公司：

依据双方签订的《TO透镜管帽改扩建项目环境影响评价技术服务合同书》约定，我单位承诺提供给贵单位的材料均为真实、合法的。

由贵单位编制的《TO透镜管帽改扩建项目环境影响报告表》已收悉，经对报告内容认真核对，我单位确认相关技术资料及支撑性文件均为我方提供，环评内容符合本项目合同规定的要求，可以上报主管部门审查。由于我方提供资料的真实性、合法性引起的法律责任，由我方承担。

特此承诺！

建设单位（公章）

2025年11月

# 附件3 信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局：

我单位TO透镜管帽改扩建项目已达到受理条件，按照环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息（同时附删除涉及国家秘密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺！

建设单位（公章）

年   月   日

# 附件4 营业执照

# 附件5 项目备案证明

# 附件6 厂房租赁合同

# 附件7 现有项目批复验收

①2400万支／年光电管座管帽生产项目

②石英晶体、电子元器件、光电管座管帽生产项目

③TO管帽烧结技术提升项目

④TO管帽质量检测自动化改造及自动化非球模压项目

⑤TO管帽质量检测自动化改造及自动化非球模压项目

# 附件8检测报告

# 附件9转让协议

# 附件10关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见

项目位置

# 附图1  项目地理位置图

厂区位置

500m

# 附图2  项目敏感目标关系图

厂区位置

道路

空地

空地

其他厂区

# 附图3  项目周边关系图

腐蚀车间（二楼）

DW001

大门

DA002

N

危险化学品存放区

# 附图4-1  厂区平面布置图（1：2000）

N

——本项目涉及区域

# 附图4-2  本项目建设一车间平面布置图（1：2000）

项目位置

# 附图5  淄博市环境管控单元图

项目位置

项目位置

# 附图6  淄博中心城区国土空间规划图

项目位置

项目位置

# 附图7  淄博市国土空间规划图

项目位置

项目位置

# 附图8  淄博文昌湖省级旅游度假区局部地块控制性详细规划图

# 附图9  工程师现场踏勘图